建设项目环境影响报告表

（报批版）

项 目 名 称：新乡市贾屯污水处理厂提标改造工程项目

建设单位(盖章）：  新乡市排水工程有限公司

编制日期：2019年10月

国家生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称----指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点----指项目所在地详细地址、公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别----按国标填写。

- 总投资----指项目投资总额。

- 主要环境保护目标----指项目区周围一定范围内集中居民住宅、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议----给出该项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明该项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

- 预审意见----由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见----由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 新乡市贾屯污水处理厂提标改造工程项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 新乡市排水工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 张鹏 |  |  | 联系人 |  | 黄晓君 |  |  |
| 通讯地址 | 新乡市卫滨区平原镇贾屯村贾屯污水处理厂院内 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15836023481 |  | 传真 | -- |  | 邮政编码 |  | 453001 |
| 建设地点 | 新乡市卫滨区平原镇贾屯村贾屯污水处理厂院内 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 新乡市卫滨区发展和改革委员会 |  |  | 项目代码 | 2019-410703-46-03-022310 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建□ 改扩建□技改☑ |  |  | 行业类别 及代码 | D4620 污水处理及其再生利用 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 131592.8 |  |  | 绿化面积 （平方米） | / |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 11310 | 其中：环保投资(万元) |  | 68 | 环保投资占总投资比例 |  | 0.60% |  |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产日期 |  | 2020年 12月 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模 一、项目由来 新乡市贾屯污水处理厂位于新乡市卫滨区平原乡贾屯村，规划设计规模30万m3/d，目前运行规模15万m3/d。《贾屯污水处理厂（新乡县二次污水处理）项目环境影响报告书》由新乡市环境保护科学设计研究院于2008年11月编制完成，新乡市环境保护局于2008年11月21日以新环 [2008]223号文件对该环境影响报告书进行了批复（见附件5）。新乡市贾屯污水处理厂进行了分期建设，贾屯污水处理厂一期工程（处理规模15万m3/d）于2009年开工建设，2013年12月完工。新乡市贾屯污水处理厂一期工程运行规模15万m3/d，采用水解酸化池+A/O生物脱氮除磷工艺，深度处理采用高效沉淀池+V 型滤池，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。2018年12月13日《贾屯污水处理厂（新乡县二次污水处理）项目（一期）竣工环保验收申请（噪声、固废）》由新乡市生态环境局以<新环验[2018]71号>批复，同时《贾屯污水处理厂（新乡县二次污水处理）项目（一期）竣工环保验收申请（废气、废水）》以自主验收方式通过竣工环保验收。目前新乡市贾屯污水处理厂运行正常，运行规模15万m3/d，出水执行（GB18918-2002）一级A标准，服务范围为新乡市高新技术开发区和西南片区、新乡县县城区、新乡经济技术产业聚集区、朗公庙镇等，总计61.8km2。新乡市排水工程有限公司属于新乡投资集团有限公司全资子公司，经营范围为经营范围包括污水、污泥处理、市政工程施工，目前贾屯污水处理厂由新乡市排水工程有限公司管理。 根据国家《水污染防治行动计划》（国发【2015】17号）对海河等七大重点流域水质提出优良（达到或优于Ⅲ类）比例达到70%以上的要求，同时结合省政府对新乡市河流断面目标考核要求，CODCr、NH3-N、TN及TP满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准限值的要求，其它因子达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准的要求；同时《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》（新政[2018]11号）规定新乡市现有污水处理厂要按照地表Ⅴ类排放标准（总氮指标除外）进行升级改造，有必要对贾屯污水处理厂进行进一步的提标改造，改造后出水水质中CODCr、NH3-N、TP满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准限值的要求（总氮指标除外），其它因子达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准的要求。 另外贾屯污水处理厂原系统设计基本按照以生活污水为主的市政污水处理厂进行设计，而建成投运后实际进水主要为新乡县的工业废水，上游大量工业企业日常生产排放的废水浓度高低不一，且污染物性质各异，再加上各企业内部预处理程度不同，各类达标和超标的污废水混合后汇入贾屯污水处理厂，由此导致了贾屯污水厂进水长期表现出水质波动、超标冲击、污染因子复杂等特点，造成出水水质总氮难以达标。 新乡市排水工程有限公司拟投资11310万元在新乡市卫滨区平原镇贾屯村贾屯污水处理厂院内建设新乡市贾屯污水处理厂提标改造工程项目。本项目主要实施改造工程（AAO生化池改造、二沉池集配水井及污泥泵房改造、二沉池改造）及新建工程（反硝化滤池、二次提升泵房及反洗水池、高密度沉淀池、反洗风机房及碳源投加设备间、废水池、除磷药剂投加设备间）两部分，项目改造完成后采用强化脱氮除磷AAO池+深度处理（反硝化滤池+高密度沉淀池+V型滤池）工艺，将出水标准由一级A提标至地表V类水排放标准（总氮指标除外），污水处理规模不变。 依据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，本项目应进行环境影响评价。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令第1号，2018.5.2）规定，第96款“生活污水集中处理”其中规定“新建、扩建日处理10万吨及以上”编制报告书；“其他”编制报告表，本项目为生活污水处理厂提标改造工程，属于“其他”，因此本项目的环境影响评价应编制环境影响报告表。 经查《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修订）》（发改委[2013]21号令），本项目属于鼓励类第三十八项环境保护与资源节约综合利用第15条“三废综合利用及治理工程”，本项目属于鼓励类项目，符合国家产业政策。 受新乡市排水工程有限公司委托，我公司承担了该项目环境影响报告表的编制工作，委托书见附件1。接受委托后，我单位在现场踏勘、资料收集的基础上，依据环境影响评价技术导则等技术规范要求，并通过对有关资料的整理分析和计算，编制该项目环境影响报告表。 二、项目概况 1、基本情况 本项目厂址位于新乡市卫滨区平原镇贾屯村贾屯污水处理厂院内。 表1 项目基本情况表 序号; 项目; 基本情况. 1; 项目名称; 新乡市贾屯污水处理厂提标改造工程项目. 2; 建设地点; 新乡市卫滨区平原镇贾屯村贾屯污水处理厂院内. 3; 建设单位; 新乡市排水工程有限公司. 4; 建设内容; 改造工程（AAO生化池改造、二沉池集配水井及污泥泵房改造、二沉池改造）；新建工程（反硝化滤池、三次提升泵房及反洗水池、高密度沉淀池、反洗风机房及碳源投加设备间、废水池、碳源及除磷药剂投加设备间）. 5; 处理工艺; 项目改造完成后采用强化脱氮除磷AAO池+深度处理（反硝化滤池+高密度沉淀池+V型滤池）工艺. 6; 工程投资; 11310万元. 7; 占地面积; 131592.8m2. 8; 排水去向; 处理后的污水自流排入东孟姜女河. 9; 设计出水; 出水标准由一级A提标至地表V类水排放标准（总氮指标除外）：COD≤40mg/L、BOD5≤10mg/L、SS≤10mg/L、NH3-N≤2.0mg/L、TP≤0.4mg/L、TN≤10（12）mg/L. 10; 实施进度; 2019年8月-2020年12月，其中土建施工周期为10个月。2020年12月底投运。. 11; 劳动定员; 新增员工5人. 2、主要建筑物与构筑物 本次提标改造工程包括新建工程及改造工程两部分，改造的建（构）筑物为： 预缺氧 AAO 生化池改造、二沉池集配水井及污泥泵房改造、二沉池改造、酸化排泥池拆除；新建建（构）筑物为：反硝化滤池、三次提升泵房及反洗水池、高密度沉淀池、反洗风机房及碳源投加设备间、废水池、碳源及除磷药剂投加设备间等。 本次工程主要建筑物与构筑物详见表2。 表2 项目主要建筑物与构筑物一览表 序号; 建（构）筑物名称; 数量; 单座规模（万m3/d）; 备注. 1; AAO生化池改造; 2座; 7.5; 改造. 2; 二沉池集配水井及污泥泵房改造; 1座; 15; 改造. 3; 二沉池改造; 4座; 3.75; 改造. 4; 酸化排泥池; 1座; 15; 拆除. 5; 高密度沉淀池; 1座; 6; 现有1座规模为16万m3/d高密度沉淀池，本次提标改造工程后降为9万m3/d，新建的沉淀池规模6万m3/d. 6; 反硝化滤池; 1座; 15; 新建 规模15万m3/d. 7; 三次提升泵房及反洗水池; 1座; 15; 新建. 8; 反洗风机房及碳源投加设备间; 1座; 15; 规模15万m3/d. 9; 废水池; 1座; 15; 新建. 10; 碳源及除磷药剂投加设备间; 1座; 15; 规模15万m3/d. 表3 贾屯污水厂提标改造前后建（构）筑物情况表 序号; 建（构）筑物名称; 现有工程数量（座）; 本次提标改造工程数量（座）; 提标改造工程后污水厂总体工程（座）. 1; 粗格栅及进水泵房; 1; 0; 1. 2; 细格栅及曝气沉砂池; 1; 0; 1. 3; 水解酸化池; 2; 0; 2. 4; AAO生化池; 2; 进行改造; 2. 5; 二沉池配水井及污泥泵房; 1; 进行改造; 1. 6; 二沉池; 4; 进行改造; 4. 7; 深度处理提升泵房; 1; 0; 1. 8; 高密度沉淀池; 1; 0; 1. 9; V型滤池; 1; 0; 1. 10; 反冲洗间; 1; 0; 1. 11; 酸化排泥池; 1; 拆除; 0. 12; 接触池; 1; 0; 1. 13; 加药间; 1; 0; 1. 14; 加氯间; 1; 0; 1. 15; 分变配电所; 1; 0; 1. 16; 总变配电所及鼓风机房; 1; 0; 1. 17; 酸化池排泥泵站; 1; 0; 1. 18; 均质池; 1; 0; 1. 19; 污泥浓缩脱水机房; 1; 0; 1. 20; 污泥车库; 1; 0; 1. 21; 生物除臭装置; 1; 0; 1. 22; 综合楼; 1; 0; 1. 23; 食堂、浴室; 1; 0; 1. 24; 仓库、维修间、汽车库; 1; 0; 1. 25; 传达室; 1; 0; 1. 26; 自行车棚; 1; 0; 1. 27; 高密度沉淀池; 0; 1; 1. 28; 反硝化滤池; 0; 1; 1. 29; 三次提升泵房及反洗水池; 0; 1; 1. 30; 反洗风机房及碳源投加设备间; 0; 1; 1. 31; 废水池; 0; 1; 1. 32; 碳源及除磷药剂投加设备间; 0; 1; 1. 3、主要设备 本次工程主要设备详见表3。 表3 本次工程主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格; 数量（台/套）; 备注. AAO生化池改造. 1; 前置缺氧区搅拌机; 单台15kw; 4; 新增. 2; 厌氧区潜水推流器; 单台18.5kw; 4; 新增. 3; 好氧区潜水推流器; 单台18.5kw; 12; 新增. 4; 管式微孔曝气器; 供气量 Q=5~10m3/(m•h ); 2900m; 对现有曝气系统大修. 5; 调节堰门; 单台0.37kw; 6; 新增. 二沉池集配水井及污泥泵房改造. 6; 污泥回流泵; 单台15kw; 6; 更换现有；4 用 2 备. 三、高密度沉淀池. 7; 中心传动吸泥机; 全桥式，单台0.75kw; 2; 新增. 8; 混合搅拌器; 单台0.75kw; 2; 新增. 9; 絮凝搅拌机; 单台1.5kw; 2; 新增. 10; 污泥回流泵; 单台3kw; 4; 新增；2用2备. 11; 剩余污泥泵; 单台1.5kw; 3; 新增；2用1冷备. 12; 不锈钢出水堰; 参数：5450(l)*400(w)*550(h),板厚 5mm; 24; 新增. 13; 斜管填料; 参数：孔径 50mm，L=1000mm，PP 材质; 291m3; 新增. 14; PAM加药系统; 药剂制备一体机，单台1.5kw; 1; 新增. 15; 加药螺杆泵; 单台0.55kw; 3; 新增；2用1备. 16; PAC 加药系统; PAC储罐：V=4m3，PP 材质; 1; 新增. 17; PAC加药隔膜泵; 单台0.75kw; 3; 新增；2用1备. 反硝化滤池. 18; 布水布气系统; 含进水管、进气管和布水、布气滤砖; 1071.0m2; 新增. 19; 石英砂滤料; 优质石英砂1.7～3.35mm; 2019.0m3; 新增. 20; 承托层; 优质鹅卵石; 1260 m3; 新增. 21; 气动阀门组; 单台1.5kw; 12; 新增. 三次提升泵房及反洗水池. 22; 三次提升泵; 单台90kw; 3; 新增；2用1备. 23; 反冲洗泵; 单台37kw; 2; 1 用 1 备. 反洗风机房及碳源投加设备间. 24; 螺杆鼓风机; 单台110kw; 3; 新增；2用1备. 25; 空压机; 单台7.5kw; 2; 新增. 26; 冷干机; 单台0.55kw; 1; 新增. 27; 储气罐; 有效容积：V＝1.0m3; 2; 新增. 28; 碳源储罐; 单组容积：V=15.0m3; 3组; 新增. 29; 碳源投加泵; 单台0.37kw; 3; 新增；2用1备. 30; 废水池. 31; 潜水排污泵; 单台11kw; 3; 新增；2用1备. 32; 潜水搅拌机; 单台5.5kw; 1; 新增. 碳源及除磷药剂投加设备间. 33; 碳源储罐; 单组容积：V=15.0m3; 2组; 新增. 34; 碳源投加泵; 单台0.75kw; 3; 新增；2用1备. 35; 除磷药剂储罐; 单组容积：V=15.0m3; 2组; 新增. 36; 除磷药剂投加泵; 单台0.75kw; 3; 新增；2用1备. 表4 贾屯污水厂提标改造前后设备情况 序号; 设备名称; 污水厂现有数量（套/台）; 本次提标改造工程设备数量（套/台）; 提标改造完成后设备数量（套/台）. 1; 粗格栅及进水泵房; 粗格栅; 2; 0; 2. 2; 提升泵; 3（2用1备）; 0; 3（2用1备）. 3; 细格栅及沉砂池; 细格栅; 3; 0; 3. 4; 桥式吸砂机; 1; 0; 1. 5; 砂水分离器; 1; 0; 1. 6; AAO池; 搅拌机; 1; 0; 1. 7; 厌氧池推流器; 2; 0; 2. 8; 缺氧池推流器; 2; 0; 2. 9; 好氧池推流器; 6; 0; 6. 10; 微孔曝气器; 1套; 对现有大修，2900m; 1套. 11; 二沉池; 刮泥机; 4; 4. 12; 污泥回流泵; 6; 更换现有; 6. 13; 提升泵房; 提升泵; 4（3用1备）; 4（3用1备）. 14; 本次提标改造工程; 前置缺氧区搅拌机; 0; 4; 4. 15; 厌氧区潜水推流器; 0; 4; 4. 16; 好氧区潜水推流器; 0; 12; 12. 17; 调节堰门; 0; 6; 6. 18; 中心传动吸泥机; 0; 2; 2. 19; 混合搅拌器; 0; 2; 2. 20; 絮凝搅拌机; 0; 2; 2. 21; 污泥回流泵; 0; 4; 4. 22; 剩余污泥泵; 0; 3; 3. 23; 不锈钢出水堰; 0; 24; 24. 24; 斜管填料; 0; 291m3; 291m3. 25; PAM加药系统; 0; 1; 1. 26; 加药螺杆泵; 0; 3; 3. 27; PAC 加药系统; 0; 1; 1. 28; PAC加药隔膜泵; 0; 3; 3. 29; 布水布气系统; 0; 1071.0m2; 1071.0m2. 30; 石英砂滤料; 0; 2019.0m3; 2019.0m3. 31; 承托层; 0; 1260 m3; 1260 m3. 32; 气动阀门组; 0; 12; 12. 33; 三次提升泵; 0; 3; 3. 34; 反冲洗泵; 0; 2; 2. 35; 螺杆鼓风机; 0; 3; 3. 36; 空压机; 0; 2; 2. 37; 冷干机; 0; 1; 1. 38; 储气罐; 0; 2; 2. 39; 碳源储罐; 0; 3组; 3组. 40; 碳源投加泵; 0; 3; 3. 41; 潜水排污泵; 0; 3; 3. 42; 潜水搅拌机; 0; 1; 1. 43; 碳源储罐; 0; 2组; 2组. 44; 碳源投加泵; 0; 3; 3. 45; 除磷药剂储罐; 0; 2组; 2组. 46; 除磷药剂投加泵; 0; 3; 3. - 本次工程与现有一期工程的依托关系 本次工程与厂区现有一期工程的依托关系见表5。 表5 本次工程与一期工程的依托关系 类别; 项目名称; 厂区现有一期工程; 本次工程. 主体工程; 处理规模; 15万m3/d; 为一期工程的提标改造工程，新增深度处理工程规模与一期工程规模匹配，规模15万m3/d. 水质; 出水执行一级A标准; 提标至地表V类水排放标准（总氮指标除外）. 污水处理工艺; 预处理系统（格栅+曝气沉砂池）+生化处理系统（水解酸化池+AAO）+深度处理系统（高密度沉淀池+V 型滤池）+消毒系统（加氯消毒）+污泥处理系统（重力浓缩、离心脱水）; 预处理系统：保持现状； 生化处理系统：原水解酸化池和 AAO池合并改造为新的前置缺氧AAO生化池； 深度处理系统：新增一座高密度沉淀池、新增反硝化滤池及其配套建构筑物； 污泥处理系统：保持现状； 消毒工艺：保持现状； 加药系统：新增化学除磷及碳源投加系统. 除臭系统; 生物除臭装置; 依托现有：保持现状. 排水口; 排水至东孟姜女河; 依托工程排河口. 办公生活设施及相关配套设施; 食堂; 1座; 依托现有. 办公综合楼; 1栋; 依托现有. 备注：车库、大门、仓库、维修间、值班室等公用工程依托一工程现有设施，不新建. - 主要原辅料消耗 本次工程前后主要原辅料及能源消耗详见表6。 表6 本次提标改造工程前后原辅料及能耗一览表 序号; 名称; 单位; 现有工程用量; 本次提标改造工程用量; 提标改造完成后 污水厂总用量; 备注. 1; 用电; 万kWh; 1350; 696.89; 2046.89; 外购. 2; 用水; t/a; 2280; 273.75; 2553.75; 外购. 一个3; PAC（30%）; t/d; 0; 2.5; 2.5; 外购；除磷药剂. 4; 醋酸钠; t/d; 0; 5.5; 5.5; 外购；碳源投加药剂. 5; 絮凝剂; t/a; 368; 0; 368; 外购. 6; 氯化亚铁; t/a; 252; 0; 252; 外购. 7; 乙酸钠; t/a; 19; 0; 19; 外购. 8; PAM; t/a; 180; 0; 180; 外购. - 本次提标改造污水处理工艺 本次提标改造不改变贾屯污水处理厂处理规模，本次提标改造工程配套处理规模为15万m³/d。 贾屯污水处理厂位于卫滨区平原乡贾屯村，设计一期处理能力15万m3/d，远期预留15万m3/d，厂区一期工程（15万m3 /d）已完成，并已投运，厂区总征地面积217.5亩。规划服务范围为新乡市市区（高新技术开发区和西南片区，总计58km2）、新乡县（县城区、新乡经济技术产业聚集区、朗公庙镇，总计61.8km2）。贾屯污水处理厂一期工程采用污水处理工艺采用厌氧酸化池+AAO 生物脱氮除磷工艺，深度处理采用高效沉淀池+V 型滤池。污水厂处理后的污水自流排入东孟姜女河。 根据新乡经济技术产业集聚区按照新环攻坚办[2018]126号文件、新政[2018]11号文件的相关要求，规划在集聚区北区（胜利路以东、青龙路以北、文化路以西、东孟姜女河以南的区域）建设新乡县综合污水处理厂，其收水范围包括为新乡县城区、新乡经济技术产业集聚区及朗公庙镇全域，即收水范围全部涵盖贾屯污水处理厂在新乡县的收水范围，因此在新乡县综合污水处理厂2020年底投运后，贾屯污水处理厂提标改造工程的收水范围为新乡市区，主要包括包括高新技术开发区和西南片区城市生活污水及部分工业废水，工业废水与生活污水占比为3:8，属于生活污水处理厂。 贾屯污水处理厂现状进出水质如下表所示。 表7 贾屯污水处理厂现状进出水质 指标; BOD5（mg/L）; CODCr（mg/L）; SS（mg/L）; TN（mg/L）; NH3-N（mg/L）; TP（mg/L）. 进水水质; 160; 350; 250; 40; 30; 3.0. 出水水质; 10; 50; 10; 15; 5（8）; 0.5. 贾屯污水处理厂原设计出水水质均执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准 A 标准。 本次提标改造工程完成后贾屯污水厂处理规模不变，保持为15万m3/d，预处理系统保持现状不变，主体工艺采用改造后的预缺氧AAO 工艺，深度处理系统采用高密度沉淀池+反硝化深床滤池+V型滤池，出水采用液氯消毒工艺，尾水达标排放至厂外东南侧东孟姜女河，污泥处理采用离心浓缩脱水工艺，泥饼含水率低于80%外运集中堆肥处置。贾屯污水处理厂提标改造后出水水质指标中CODCr 、NH3-N及TP满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准限值的要求（总氮指标除外），其它因子达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准要求。 表8 贾屯污水处理厂提标改造后进出水质 指标; BOD5（mg/L）; CODCr（mg/L）; SS（mg/L）; TN（mg/L）; NH3-N（mg/L）; TP（mg/L）. 进水水质; 160; 350; 200; 50; 40; 5.0. 出水水质; ≤10; ≤40; ≤10（12）; ≤10; ≤2; ≤0.0.4. 备注：括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。. - 工作制度及劳动定员 本次工程新增职工 5 名，按每天三班工作制度（轮休），年工作365日。贾屯污水处理厂提标改造完成后全厂职工合计85人。 - 公用工程 - 给水工程 本次工程用水主要为职工生活用水。目前，水源为市政自来水。本次工程新增职工人数 为5人，用水量按 150L/人•d 标准计，年用水量约为273.75m3/a。 - 排水工程 本次工程排水主要为新增职工的生活污水，经化粪池处理后进入全厂污水处理系统。 - 供电 贾屯污水厂厂区现设有两座变电所，主变内设2台1600KVA 变压器（一用一备），变压器负载率约为65%，并为3台高压鼓风机（2台 600KVA，1台 400KVA）进行供电；分变内设置2台1600KVA 变压器（一用一备），变压器负载率约为38%。 本次改造单体距离主变电所相对较近，利用既有备用开关为新增设备进行供电，该部分设备计算负荷约为203KW，改造完成后变压器负载率约为77.68%。 本次新建单体距离分变电所较近，利用既有备用开关为新增设备进行供电，该部分设备计算负荷约为412KW，改造完成后变压器负载率约为63.75%。 本次工程年耗电量为696.89万度。 8、项目选址及规划相符性分析 项目厂址位于新乡市卫滨区平原镇贾屯村贾屯污水处理厂院内，贾屯污水厂厂区总占地面积152.38亩，本次提标改造全部位于厂区围墙范围内。 根据现新乡市城乡规划局出具的建设项目选址意见书可知，项目污水厂选址符合城乡规划要求；根据新乡市国土资源局出具的土地证可知，贾屯污水厂用地属于公共设施用地，项目属于污水厂提标改造过程，位于污水厂院内，该项目符合用地要求。对照新乡市城市总体规划图可知，项目用地属于公共设施用地，项目属于污水厂提标改造工程，该项目符合用地要求。 综上所述，项目建设符合用地规划和城乡规划要求，项目选址合理。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 1、贾屯污水厂现有工程基本概况 新乡市贾屯污水处理厂位于新乡市卫滨区平原乡贾屯村，规划设计规模30万m3/d，目前运行规模15万m3/d。2008年11月《贾屯污水处理厂（新乡县二次污水处理）项目环境影响报告书》由新乡市环境保护科学设计研究院编制完成，2008年11月21日新乡市环境保护局以新环 [2008]223号文件对该环境影响报告书进行了批复。新乡市贾屯污水处理厂进行了分期建设，贾屯污水处理厂一期工程于2009年开工建设，2013年12月完工。2018年12月13日《贾屯污水处理厂（新乡县二次污水处理）项目（一期）竣工环保验收申请（噪声、固废）》由新乡市生态环境局以<新环验[2018]71号>批复，同时《贾屯污水处理厂（新乡县二次污水处理）项目（一期）竣工环保验收申请（废气、废水）》以自主验收方式通过竣工环保验收。目前新乡市贾屯污水处理厂运行正常，运行规模15万m3/d，出水执行GB18918-2002一级A标准，服务范围为新乡市高新技术开发区和西南片区、新乡县县城区、新乡经济技术产业聚集区、朗公庙镇等，总计61.8km2。 2、原污水处理工艺 新乡市贾屯污水处理厂一期工程采用水解酸化池+AAO生物脱氮除磷工艺，深度处理采用高效沉淀池+V 型滤池，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。 图1 贾屯污水厂现有污水处理工艺流程图 3、现有项目实际污染物排放情况 （1）废水 ①实际运行水量情况 根据贾屯污水处理厂提供资料：2018年1月-9月之间污水厂处理的污水量在8万m3/d-14万m3/d之间波动。目前贾屯污水厂处于正常负荷范围内运行状态。 ②实际运行进水水质 根据根据贾屯污水处理厂提供资料：2018年1月-12月期间污水厂进水水质CODCr40-560mg/L、BOD595-179mg/L、SS100-268mg/L、NH3-N8-81mg/L、TN4-326mg/L、TP1-12.8mg/L。通过涵盖率统计与原设计进水水质及接管标准对比分析，发现在2018年度间，进水COD指标在100%涵盖率下大于500mg/L，进水TP指标在100%涵盖率下大于8mg/L，进水COD及TP浓度仍有超过接管标准的情况。进水NH3-N指标在80%涵盖率下大于45mg/L，进水TN指标在85%涵盖率下大于70mg/L，进水NH3-N及TN，特别是TN浓度超标较多，而其余各污染物进水水质指标在95%的涵盖率下均在接管标准的限值之内。 ③实际运行出水水质 贾屯污水处理厂出水执行一级A排放标准。 根据贾屯污水厂提供的资料，2018年贾屯污水厂出水水质达标数据如下所示。 表6 2018年贾屯污水厂出水水质达标数据 项目; CODCr; BOD5; SS; NH3-N; TN; TP. 一级A排放标准（mg/L）; 50; 10; 10; 5（8）; 15; 0.5. 一级A排放标准达标率; 93.2%; 100%; 100%; 95% （97.7%）; 5%; 78.6%. 根据 2018 年1~12月实际运行出水水质资料看，除出水CODCr、NH3-N、SS、BOD5指标外，TN出水指标提标改造前达标率只有5.0%，运行稳定性较差，主要原因为进水中TN浓度较高，现状生化池负荷太高，且缺乏脱氮功能的深度处理设施；TP出水指标提标改造前出水稳定性一般，深度处理中的高密度沉淀池负荷偏高，造成TP的出水不稳定。 根据2018年7月《新乡投资集团有限公司建设贾屯污水处理厂（新乡县二次污水处理）项目(一期)竣工环境保护验收监测报告》可知：验收监测期间（2018年6月27日-28日），pH值（无量纲）为：6.80~7.48；色度最大值为16（倍）；动植物油类未检出（＜0.04mg/L）；粪大肠菌群数最大值为790个/L；石油类未检出（＜0.04mg/L）；化学需氧量日均浓度最大值为35mg/L；五日生化需氧量日均浓度最大值为8.0mg/L；总氮日均浓度最大值为11.8 mg/L；总磷日均浓度最大值为0.25mg/L；悬浮物日均浓度最大值为6mg/L；阴离子表面活性剂日均浓度最大值为:0.07mg/L；氨氮日均浓度最大值为:0.163mg/L。污水厂总排口废水pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总氮、总磷、悬浮物、色度、石油类、动植物油、阴离子表面活性剂及粪大肠菌群数均满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表1一级A标准。 （2）废气 贾屯污水处理厂主要的废气污染源项为无组织排放的恶臭污染物。本项目进水口、沉砂池加盖和污泥浓缩车间等密闭，臭气经收集后输送至生物除臭装置处理后外排。 根据2018年7月《新乡投资集团有限公司建设贾屯污水处理厂（新乡县二次污水处理）项目(一期)竣工环境保护验收监测报告》可知：验收监测期间（2018年6月27日-28日）无组织排放废气厂界监控点氨最大排放浓度值为0.074mg/m3，小于其厂界标准值1.5mg/m3；硫化氢最大排放浓度值为0.006mg/m3，小于其厂界标准值0.06mg/m3；臭气浓度最大值为13（无量纲），小于其厂界标准值20（无量纲）。贾屯污水厂无组织排放废气氨、硫化氢、臭气浓度排放浓度均满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表4二级标准。 （3）噪声 贾屯污水厂主要噪声源是机械设备产生的噪声。根据2018年7月《新乡投资集团有限公司建设贾屯污水处理厂（新乡县二次污水处理）项目(一期)竣工环境保护验收监测报告》可知：验收监测期间（2018年6月27日-28日）东厂界监测最大值为昼间52、夜间42；南厂界监测最大值为昼间54、夜间43；西厂界监测最大值为昼间56、夜间45；北厂界监测最大值为昼间56、夜间46，贾屯污水厂四周厂界昼夜间噪声测量值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准限值要求 （4）固体废物 贾屯污水厂的固体废物主要是污泥。污泥产生量为234.9t/d。污泥采用重力浓缩、离心脱水工艺处理，污泥脱水（含水率＜80%）后交由新乡市中汇污泥处理资源利用有限公司处置。污水厂的固体废物均能得到合理处置。 4、贾屯污水厂现存的主要环境问题 贾屯污水厂进水长期表现出水质波动、超标冲击、污染因子复杂等特点，造成出水水质总氮难以达标，总磷也时而超标。 5、现有环境问题的整改措施 （1）实施本提标改造工程，实施改造工程（AAO生化池改造、二沉池集配水井及污泥泵房改造、二沉池改造）及新建工程（反硝化滤池、二次提升泵房及反洗水池、高密度沉淀池、反洗风机房及碳源投加设备间、废水池、除磷药剂投加设备间）两部分，项目改造完成后采用强化脱氮除磷AAO池+深度处理（反硝化滤池+高密度沉淀池+V型滤池）工艺，将出水标准由一级A提标至地表V类水排放标准（总氮指标除外）。 （2）进管水质必须达到进管标准，加强对污水厂进水水质的监控管理。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 一、地理位置 新乡市位于河南省北部，市区地理坐标为东经113°48＇38＇＇~113°57＇29＇＇，北纬35°15＇03＇＇~35°26＇38＇＇。市区面积为187平方公里。新乡地处中原腹地，南临黄河，与郑州、开封隔河相望；北依太行，与鹤壁、安阳二市为邻；西连煤城焦作，和山西陵川搭界；东接濮阳，并经长（垣）东（明）铁路直通鲁西。南距省会郑州80公里。 本项目具体建设位置详见附图一。 二、地形地貌 新乡市境西北部地势自晋豫边界向东南呈台阶式下降，占全市面积的14.4%。一般海拔500m左右，最高海拔1732m。广大黄河冲击平原地势西、南高而东、北低，总体自西南向东北倾斜，平均海拔在72m左右。地貌有山地、丘陵、平原和山间盆地等。市区海拔在72—76m。 三、地质构造 新乡市地层情况比较简单，市区绝大部分为第四系地层所覆盖。根据第四系各时期岩层的宏观鉴定标志和组合特征以及部分测试资料，可把第四系分为下更新统、中更新统、上更新统、全新统四层。 四、气候气象 项目区域气候属于典型的暖温带大陆性季风气候，四季分明，降雨集中。冬季寒冷，春季干旱多风，夏季炎热多雨，秋季秋高气爽。年平均气温14℃，1月平均气温-0.5℃，7月平均气温27℃。年降雨量617.8mm，多集中在7、8月间，年蒸发量1928.1mm。风以东北风为最多，年平均风速2.4m/s。年无霜期为211.7天，年日照时数约2382小时。新乡市极端最高气温为42.7℃，出现在1951年6月20日。极端最低气温为-21.3℃，出现在1951年1月13日。 五、水文条件 （1）地表水状况 新乡市区的地表水体主要有卫河、共产主义渠、人民胜利渠、西孟姜女河。 卫河属海河五大支流之一。全长900余公里，境内全长73公里，跨越河南、山东、河北、天津四省市。 共产主义渠为人工开挖的河流，自获嘉县小段庄入新乡市，从卫辉市小河口出境，全长88公里。 人民胜利渠原名引黄济卫总干渠，是黄河下游兴建最早的大型灌溉工程。渠首在黄河北岸武陟县秦厂，至市区饮马口入卫河，全长52.7公里。引水量50~60立方米/秒。 西孟姜女河为卫河的支流，全长36.5公里，新乡市境内长4公里，流经小宋佛、东营、任小营至洛丝潭村东南入新乡市，河口宽22米，底宽2至5米，深3至5米，比降为1/4000。根据新乡市地面水功能区划分，对西孟姜女河的水质要求达到地面水Ⅴ类水质标准，规划功能为自然水域及输水沟渠。 东孟姜女河是卫河上游的一条支流，东孟姜女河起源于新乡县丁村，自西南流向东北，至卫辉市司湾村流入卫河，东孟姜女河全长52.476km，流域面积468.5km2。东孟姜女河主要支流有东一干一支排、大泉排、赵定排、小店排、闫屯排、东三干二、三支排、东四干一、二支排、代庄排等。 （2）地下水 经探测表明：该地区浅层水顶板埋深4－8m，底板埋深71－87m，以中砂为主。中层水顶板埋深73－97m，底板埋深124－137m，以中细砂为主。地下水矿化度小于0.7g/L，是理想的生产、生活水源。地下水流向从西南至东北。 六、土壤植被 新乡市土壤分两大类：潮土和褐土。卫河两岸属潮土类，北部丘陵属褐土类。泻洪区属潮土向褐土过度的湿潮土。由于成土母质、地形及熟化条件的差异，潮土类中有二合土、淤土、青砂土和盐碱土。褐土类中有粗骨土、红粘土、红垆土等。新乡市自南向北，土壤类型由简单到复杂，土壤表层质地由轻变重。 全市植被分为自然植被和栽培植被。前者呈自然或半自然状态，包括常绿针叶林、落叶阔叶林、灌丛等，主要分布在市北丘陵地区、公路两侧、园陵、路边等地。后者均系栽培植被，包括大田作物，蔬菜作物，果园等，主要分布在市郊耕作区。 七、矿产资源 主要矿产资源为非金属建筑材料泥灰岩、白垩土、石灰岩。其储量大，质量好，此外有铁、铜、铝、重晶石、白云岩、煤等 #### 八、项目与新乡市水环境相关规划相符性分析 ##### 8.1《新乡市碧水工程行动计划（水污染防治工作方案）》（新政文[2016]122号） （1）主要目标：到2020年，全市水环境质量得到阶段性改善。海河流域除氨氮外其余指标均要达到或优于Ⅴ类；黄河流域稳中趋好。县级以上城市建成区黑臭水体基本消除。饮用水安全得到全面保障。地下水质量考核点位水质级别保持稳定。卫河新乡段、共产主义渠新乡段环境流量基本得到保障。 到2030年，力争全市水环境质量总体改善，海河流域由重度污染好转为轻度污染，黄河流域由轻度污染改善为良好，县级以上城市建成区黑臭水体总体得到消除，水生态系统功能初步恢复。到本世纪中叶，全市生态环境质量全面改善，生态系统实现良性循环。 （2）方案中提出：加快城镇污水处理设施建设与改造。对现有城镇污水处理设施因地制宜进行提标改造，强化脱氮除磷设施同步提标改造，新建城镇污水处理厂采用先进技术提高治污效能。新建城镇污水处理厂全部达到或优于一级A排放标准，重点推进新乡市铁西北部污水处理厂、新乡市东区污水处理厂、新乡市小店污水处理工程（二期）等污水处理厂建设，全面提升城镇生活污染治理能力。 （3）方案附件1中地表水水质目标清单要求：到2019年，大沙河水花堡桥断面水质满足地表水IV类标准。 本项目属于污水处理厂提标改造工程，符合新乡市碧水工程行动计划要求现有污水处理设施进行提标改造的要求。 ##### 8.2《新乡市2018年持续打好打赢水污染防治攻坚战工作方案》（新政办[2018]28号） （1）工作目标：2018年卫河、共产主义渠达到劣Ⅴ类指标（氨氮≤4.0毫克/升，其他指标为Ⅴ类），天然渠、文岩渠、黄庄河达到Ⅴ类指标，西柳青河达到Ⅳ类指标；城市集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例总体高于96%，南水北调中线工程总干渠水质稳定达到Ⅱ类；重点河流环境流量改善机制初步建立；各县（市、区）、管委会建成区黑臭水体完成截污纳管工作；地下水质量考核点位水质级别保持稳定。 （2）主要任务：1. 加快推进控源截污工作。 (1)加快城镇污水处理设施建设与改造。继续推进污水处理厂和配套管网建设,新建城镇污水处理厂必须达到或优于地表Ⅴ类水排放标准,现有污水处理厂要按照地表Ⅴ类水排放标准开展升级改造工作;推动南水北调中线总干渠(新乡段)沿线建制镇、水源保护区的建制镇、全国重点镇污水处理设施建设。产生有毒、有害污染物的新建、改建、扩建企业工业废水原则上不得进入城镇污水处理设施,确保城镇污水处理设施稳定达标运行。加快雨污分流改造及污水处理设施配套管网建设,提高污水收集率。 (2)促进城镇污水再生利用。自2018年起,单体建筑面积超过2万平方米的新建公用建筑要建设中水设施。加快再生水利用设施建设,提高再生水利用率。严格城市规划蓝线管理,加快推进海绵城市建设,最大限度减少城市开发建设对生态环境影响。 (3)加强污水处理厂污泥处理处置。对污水处理设施产生的污泥进行稳定化、无害化和资源化处理处置,禁止重金属等污染物不达标的污泥进入耕地。加强设施运行监管,提升城镇污水处理厂污泥处理处置水平。根据城市污水处理厂污泥产生量的增长,提前规划建设第二污泥处理厂,确保污泥得到安全处置。 (4)深入开展城镇黑臭水体整治。2018年年底前,市区卫河下游黑臭水体全面完成整治任务,建立长效机制,开展整治后评估及备案工作;辉县市、卫辉市共4条黑臭水体完成整治任务;封丘县、获嘉县、原阳县、延津县、新乡县共11条黑臭水体完成截污纳管工作,确保水体中无漂浮物、岸边无垃圾。 2. 着力深化达标治理工作。3. 全面开展清淤疏浚工作。4. 积极做好开源引水工作。 本项目属于污水处理厂提标改造工程，符合《新乡市2018年持续打好打赢水污染防治攻坚战工作方案》要求加快城镇污水处理设施建设与改造的要求。 ##### 8.3《河南省2019年水污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办〔2019〕31号） 《方案》的工作目标：到2019年底，全省地表水国考断面质量达到或优于Ⅲ类水质断面比例达到57.4%以上，劣V类水质断面比例控制在9.6%以下；省辖市城市集中式饮用水水源地取水水质达标率达到97.7%以上，南水北调中线工程水源地丹江口水库取水水质稳定达到Ⅱ类；地下水质量考核点位水质级别保持稳定。郑州、洛阳、许昌、漯河、南阳、信阳6市水环境质量持续改善。 主要任务 （一）打好城市黑臭水体治理攻坚战 1. 深入开展城市黑臭水体整治。 2. 加快城镇污水收集和处理设施建设｡ 3. 促进城镇污水再生利用。 （二）打好水源地保护攻坚战 4. 持续做好县级以上地表水型集中式饮用水水源地排查整治工作。 5. 开展千吨（供水规模）或万人（供水人口）以上饮用水水源地排查整治工作 6. 保障“一渠清水永续北送” 7. 加强饮用水安全管理。 （三）打好全域清洁河流攻坚战 8. 推动河湖综合治理与水生态修复。 9. 整治入河排污口。 10. 改善河流生态流量。 11. 推进重点区域、重点流域、重点断面整治。 12. 推动卫河共渠污染综合治理与生态修复。通过抓减排、增容量、促监管等多种手段，进一步改善卫河流域水质，逐步恢复水生态功能。2019年，卫河干流、共产主义渠全面消除劣Ⅴ类水质断面，安阳市安阳河（洹河）冯宿桥断面水质达到Ⅳ类，新乡市人民胜利渠贾太湖断面水质保持Ⅲ类。 …… 本项目属于贾屯污水处理厂提标改造工程，项目的实施能够减少水污染物排放量，促进卫河流域水质改善，利于实现卫河水质断面控制标准，符合《河南省2019年水污染防治攻坚战实施方案》要求。 8.4新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案(2018—2020年) 目标指标：到2020年,全市主要污染物排放总量大幅减少,生态环境质量总体改善,全市生态文明水平与全面建成小康社会目标相适应,为2035年生态环境根本好转、美丽新乡目标基本实现打下坚实基础。 - 坚决打赢蓝天保卫战 …… 三、全面打好碧水保卫战 深入实施水污染防治行动计划,落实河长制,强化河长职责,加强组织领导,建立长效机制。坚持污染减排和生态扩容两手发力,重点打好城市黑臭水体治理、饮用水源地保护、全域清洁河流、农业农村污染治理四个标志性攻坚战役,统筹推进各项水污染防治工作。 (一)打好城市黑臭水体治理攻坚战役。 通过提升城镇污水处理设施及配套管网建设和管理水平,提高污水收集、处理率,治理黑臭水体,并建立长效机制。 1.加快城镇生活污水控源截污。实施城镇污水处理“提质增效”三年行动,加快补齐城镇污水收集设施短板,尽快实现污水管网全覆盖。2018年要制定市区14条斜沟综合整治方案;2019年完成7条斜沟综合整治任务;2020年完成剩余7条斜沟综合整治任务;加强城市初期雨水收集处理设施建设,有效减少城市面源污染。2018年,新乡市区和各县(市)、区污水处理率分别达到96%以上、90%以上;2020年,新乡市和县(市)、区污水处理率分别达到98%以上和95%以上。(市住建委、市发改委牵头,市规划局、环保局、财政局参与,各县〔市、区〕人民政府、管委会负责落实) 2.加快城镇生活污水处理厂建设。全面调查核算城镇生活污水产生量、现有污水设施收集处理量、城镇现有生活污水直排量,努力做到城镇生活污水全收集、全处理。2018年起,新建城镇污水处理厂必须按照地表Ⅴ类水排放标准进行设计(总氮指标除外)。2018年10月底前,市东部污水处理厂、小尚庄污水处理厂扩建工程、牧野区善河村污水处理设施、长垣县第一污水处理厂扩建工程必须建成投运;2018年年底前,新乡县大召营镇污水处理厂、新乡县翟坡镇污水处理厂必须建成投运,获嘉县同盟污水处理厂扩建工程必须完成土建工程建设任务,牧野区化学与物理电源产业园区污水处理厂、太山镇污水处理厂、原阳县产业集聚区污水处理厂必须开工建设,2019年6月30日前建成投运;新乡县东孟流域污水处理厂及配套管网建设必须完成前期手续并具备开工条件,2019年底前必须建成投运;2019年,卫辉市和凤泉区应规划建设新的污水处理厂,并开展前期工作,2020年底前具备开工条件。2019年年底前,现有污水处理厂要按照地表Ⅴ类水排放标准(总氮指标除外)完成升级改造工作,具备条件的污水处理厂要建设尾水人工湿地,进一步提升污水处理水平。经开区污水处理厂一期工程提标改造工作应于2018年12月底前完成。(市住建委、发改委、环保局牵头,新乡投资集团、工信委、规划局、财政局参与,各县〔市、区〕人民政府、管委会负责落实) 3.强化污水处理厂运行管理。现有污水处理厂应基本做到满负荷运行,不得擅自降低处理水量;产生有毒、有害污染物的新建、改建、扩建企业工业废水原则上不得进入城镇污水处理设施,确保污水处理设施稳定达标运行;加强污水处理厂污泥的处理处置工作,到2020年,市区和各县(市、区)、管委会污泥无害化处理率分别达到95%以上和85%以上;完善污水处理收费政策,按规定将污水处理收费标准尽快调整到位。(市住建委、发改委、环保局、新乡投资集团、城管局、工信委、财政局按职责推进实施,各县〔市、区〕人民政府、管委会负责落实) 4.全面治理城市建成区黑臭水体。开展全市黑臭水体整治环境保护专项行动,按照“控源截污、内源治理、生态修复、活水保质”要求,系统推进城市黑臭水体治理;已完成整治任务的水体,应积极开展整治后评估销号工作。2018年底,全市开展黑臭水体再排查工作;新乡市区、辉县市、卫辉市建成区黑臭水体完成整治任务;封丘县、获嘉县、原阳县、延津县、新乡县建成区黑臭水体完成截污纳管、排污口整治任务,确保水体中无漂浮物、岸边无垃圾。2019年底,全市基本完成黑臭水体(含新排查)整治工作。2020年底,全市彻底消除黑臭水体现象,实现长治久清。(市住建委牵头,市发改委、环保局、水利局、农牧局、河渠办、城管局参与,各县〔市、区〕人民政府、管委会负责落实) 5.实施雨污分流、清污分流改造。逐年有序推进管网雨污分流系统改造,城中村、背街小巷、老旧城区和城乡结合部,要尽快实现管网全覆盖;对新建城区,污雨水管网要与城市发展同步规划、同步建设,切实做到雨污分流、不欠新账;重点推进卫河流域的市区、新乡县及卫辉市雨污分流工作。2019年6月底前完成市区新城区(牧野大道以东)可实施小区、街巷、商铺、居民等污雨混流点分流改造和新乡县、卫辉市干道管网的雨污分流工作,2019年12月底前基本完成市区新城区(牧野大道以东)污雨水分流改造;2019年6月底前完成老城区(牧野大道以西)市政道路主要污雨水混流点分流改造,对可实施的小区、街巷、商铺、居民等污雨混流点进行分流改造,2021年底前基本完成市区老城区(牧野路以西区域)雨污分流工作;2020年底前基本完成新乡县、卫辉市背街小巷管网的雨污分流工作;其他县(市、区)建成区要满足年度污水收集率要求。从2018年开始,严格建筑工程降水管理,工程降水须进入雨水管网系统或城市河道,严禁进入污水管网;认真开展地源热泵排查专项行动,必须做到100%回灌,不得排放。(市住建委、市水利局牵头,发改委、规划局、财政局参与,各县〔市、区〕人民政府、管委会负责落实) 6.促进城镇污水再生利用。自2018年起,单体建筑面积超过2万平方米的新建公用建筑,应按规定建设建筑中水设施;加快再生水利用设施建设,提高再生水利用率;严格城市规划蓝线管理,加快推进海绵城市建设,最大限度减少城市开发建设对生态环境的影响。(市住建委、市规划局牵头,新乡投资集团、水利局参与,各县〔市、区〕人民政府、管委会负责落实)。 …… 本项目的立项和实施是根据《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动方案（2018-2020 年）》中的要求：加快城镇生活污水处理厂建设。2020年年底前现有污水处理厂要按照地表 V 类水排放标准（总氨指标除外）完成升级改造工作，进一步提升污水处理水平。项目污水厂提标改造完成后污水厂出水指标满足地表 V 类水排放标准（总氨指标除外）要求，项目建设符合《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动方案（2018-2020 年）》要求。 ### 九、《新乡市城市总体规划（2011-2020年）》（2016年修改） #### 9.1规划目标 把新乡市建设成为具有区域性中心城市职能和产业特色的制造业基地；建成功能完善，布局合理，生态友好的中原宜居城市；建成具有文化特色，享有良好知名度的文明城市；努力搞好社会主义新农村建设，实现区域内城乡协调发展，全面建设小康社会。 #### 9.2城市性质 豫北地区重要的中心城市。 #### 9.3人口规模 规划2020年中心城区城市人口155万人。至2020年，市域总人口630万人，其中城镇人口365万人。 #### 9.4用地规模 规划2020年中心城区城市建设用地137平方千米。 #### 9.5市域空间布局结构 构建“一核、两带、三片区”的市域城镇空间布局结构。 一核：指包括主城区和凤泉、小冀、小店三个外围城市组团构成的城镇、产业发展核心部分，即一城三区范围。 两带：依托京港澳高速和京广铁路客运专线等快速交通廊道构成的纵向城镇连绵发展带；依托长济高速和新月新菏铁路等交通廊道构成的横向城镇连绵发展带。 三片区：指新乡市域城乡空间三大片经济发展区。即以发展生态旅游和新能源产业为主的西北部生态旅游和新能源发展区；以发展先进制造业为主的中部城镇和产业发展密集区；以发展现代生态农业和农副产品精深加工为主的东南部现代生态农业发展区。 #### 9.6功能分布 根据自然分区和功能划分，规划将中心城区划分为7个片区。 1、中心片区：是城市的核心功能集聚区，承担城市主要的商贸、居住和文化服务等功能。 2、东部新区：是规划期内重点发展的市级行政中心、商业和文化中心以及综合客运交通枢纽。该区域是城市的重点建设区域，随着城市的发展，东部新区将逐渐承接并完善提升主要的城市中心功能，到规划期末，东部新区将与中心片区一起共同构成城市的核心功能区。 3、卫北片区：规划保留该区域为主城区内主要的集中工业用地，通过推动国企现代化改造，促进产业结构升级和产品档次提高，将卫北片区改造为具有新乡特色的现代化工业园区。 4、铁西片区：规划结合周边产业集聚区和工业园的发展，大力发展现代服务业，并通过对卫河、镜高涝河、西孟姜女和三支渠的河道整治和景观绿化，打造新乡市的生态商贸城，水岸宜居地。 5、南部新区：规划期内利用该区域的交通、环境和基础设施等优势条件，使开发区保持良好的发展势头，注重居住区和片区公共服务设施建设，为开发区提供完善的居住及公共服务配套。 6、新东片区：是本次规划确定的主城区重点发展片区，该区域位于城市的主要发展方向，是规划期内承接城市功能传递的重要节点。新城定位为综合配套服务片区，接纳部分中心片区分离和新建的工业项目，同时为工业园区提供综合配套服务，最终形成以工业、物流、商贸服务、居住配套为主的综合性城市拓展区，逐步承担新乡城市的副中心功能。 7、凤泉组团：规划确定该片区的主要任务是传统制造业的技术更新和原有企业的产业升级，原则上不再扩大工业用地规模。依托现状和资源特点，布置化纤纺织产业园、新型材料产业园。规划期内逐渐降低凤泉组团对主城区的依赖，提高片区公共服务水平，改善居住用地环境品质，同时配合凤凰山森林公园的建设补充都市旅游服务功能。 对于中心片区内的污染严重及安全性较差的二、三类工业，应积极推进用地置换，引导工业企业向城区外围工业组团、工业园区聚集。 #### 9.7市政基础设施 （一）给水 1、水源：供水水源采用黄河水和南水北调水。 2、供水能力：2020年中心城区最高日需水量为75万立方米/日，由高村水厂、孟营水厂、新区水厂、新东水厂、凤泉水厂和老道井水厂供给。 3、水厂建设：规划新建新东水厂，2020年供水规模为10万立方米/日;规划新建老道井水厂，供水规模为12万立方米/日；规划建设新区水厂二期工程，供水规模为12万立方米/日。 4、输配水工程：规划敷设由南水北调总干渠分别至荣校东路以北调蓄池、高村水厂、新东水厂、孟营水厂和新乡县小冀水厂五条输水干管。 5、供水安全保障体系：建立与完善水质监测体系，加强给水输水管道的安全监管，确保出厂水达到《生活饮用水卫生标准》（GB 5749）及世界卫生组织《饮用水水质规则》的规定。加强对城市危旧管网的改造更新，加强管网暗漏检测，加强管网的科学管理，提高管网自动化控制水平。 （二）排水 1、排水体制：规划采用雨污分流制。 2、目标：2020年污水处理能力达到105万立方米/日。城市污水处理率为100% 。 3、污水处理设施：2020年中心城区共有8座污水处理厂。 规划保留骆驼湾污水处理厂和小尚庄污水处理厂；扩建贾屯污水处理厂和小店污水处理厂；新建铁西北污水处理厂、铁西南污水处理厂、东部污水处理厂和凤泉污水处理厂。 提高污水处理设施设置标准，扩建及新建污水处理厂的尾水排放应达到国家一级标准。 4、雨水排放：雨水按照就近排入自然水体的原则，规划将中心城区划分为31个雨水排放分区，中心城区雨水通过管道、泵站提升后分别排入卫河、共产主义渠、赵定排、东孟姜女河、西孟姜女河、大沙河。 本项目位于规划中的南部新区，属于规划中的集中污水处理设施贾屯污水处理厂，项目建设符合规划要求。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 1、环境空气质量现状 根据大气功能区划分原则，项目所在区域为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据新乡市环保局发布的《新乡市2018年环境质量年报》，区域空气质量现状数据如下表所示。 表7 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 105; 70; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 61; 35; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 19; 60; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 49; 40; 超标. CO; 第95百分位浓度; 1.3mg/m3; 4mg/m3; 达标. O3; 第90百分位浓度; 117; 160; 达标. 由上表可知，其中PM10、PM2.5和NO2均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域属于未达标区。 2018年，新乡市城市环境空气PM10同比下降4微克/立方米，降幅3.7%；PM2.5同比下降2微克/立方米，降幅3.2%；SO2同比下降9微克/立方米，降幅32.1%；NO2同比下降1微克/立方米，降幅2%；O3第90百分位浓度同比上升5微克/立方米，升幅4.5%，CO第95百分位浓度同比下降0.1微克/立方米，降幅7.1%。优、良天数177天，优、良天数比例51.8%，去年同期，优、良天数173天，优、良天数比例47.4%，同比优、良天数增加4天，上升4.4个百分点。 目前，河南省正在实施《河南省2019年挥发性有机物治理方案》、《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》，新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。预计2020年可以达到《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》中：“全市PM2.5年均浓度达到55微克/立方米以下，PM10年均浓度达到101微克/立方米以下，全年优良天数比例达到66%以上”的目标要求。 2、水环境质量现状 贾屯污水厂排水排入东孟姜女河，东孟姜女河向东北流汇入卫河，根据“十三五”新乡市各县（市、区）、管委会市控断面指标，卫河皇甫断面“十三五”出境断面标准为氨氮≤4mg/L，其他指标执行V类水体标准。根据新乡市环境保护局发布的2019年第4期新乡市地表水环境责任目标断面水质月报，卫河皇甫断面水质监测结果如下表8所示： 表8 卫河皇甫断面水质监测结果统计 单位：mg/L 监测日期 监测因子; 2019年4月卫河皇甫断面 水质监测结果; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准; 十三五出境断面标准. COD; 23.0; 40; 40. NH3-N; 0.41; 2.0; 4.0. TP; 0.17; 0.4; 0.4. 由上表可知，2019年4月份卫河皇甫断面水质COD、TP、氨氮均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准的要求和“十三五”出境断面标准要求。 3、声环境质量现状 本项目位于新乡市卫滨区平原镇贾屯村贾屯污水处理厂院内。项目厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。2019年7月16日～17日对项目厂界四周进行了环境噪声实测，项目噪声检测结果见下表： 表8 厂界现状环境噪声监测结果 检测日期; 检测点位; 昼间; 夜间. 2019.7.16; 东厂界1#; 54; 42. 南厂界2#; 53; 42. 西厂界3#; 51; 43. 北厂界4#; 51; 41. 2019.7.17; 东厂界1#; 53; 44. 南厂界2#; 51; 42. 西厂界3#; 52; 43. 北厂界4#; 53; 41. 2类标准; /; 60; 50. 从上表可知，项目厂界四周厂界的昼、夜间噪声值均可满足《声环境质量标准》中2类（昼间60dB（A），夜间50dB（A））标准的要求。 4、生态环境现状 本项目厂址位于新乡市卫滨区平原镇贾屯村贾屯污水处理厂院内。周边未发现重点保护的野生动植物、风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标。区域植表型主要为农作物、人工植物、村落绿化以及道路行道绿化植物等。 5、土壤环境现状 本项目位于新乡市卫滨区平原镇贾屯村贾屯污水处理厂院内。项目土壤执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）GB36600-2018》表1二类用地筛选值标准。项目分别在办公区、污水厂进口附近、污泥池附近设置了三个表层样点，2019年7月26日洛阳嘉清检测技术有限公司对项目设置的三个土壤检测点进行了取样检测，项目土壤检测结果见下表： 表9 土壤现状监测结果一览表 序号; 检测因子; 单位; 检测点位. 办公区; 污水厂进口附近; 污泥池附近. 1; 镉; mg/kg; 0.136; 0.119; 0.114. 2; 汞; mg/kg; 0.068; 0.042; 0.043. 3; 砷; mg/kg; 14.6; 14.7; 13.1. 4; 铜; mg/kg; 15.0; 15.1; 12.1. 5; 铅; mg/kg; 17; 15; 12. 6; 铬（六价）; mg/kg; 4.11; 3.44; 5.17. 7; 镍; mg/kg; 21; 21; 19. 8; 四氯化碳; μg/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 9; 氯仿; μg/kg; 1.51; 未检出; 1.47. 10; 氯甲烷; μg/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 11; 1,1-二氯乙烷; μg/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 12; 1,2-二氯乙烷; μg/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 13; 1,1-二氯乙烯; μg/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 14; 顺-1,2-二氯乙烯; μg/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 15; 反-1,2-二氯乙烯; μg/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 16; 二氯甲烷; μg/kg; 未检出; 未检出; 1.58. 17; 1,2-二氯丙烷; μg/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 18; 1,1,1,2-四氯乙烷; μg/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 19; 1,1,2,2-四氯乙烷; μg/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 20; 四氯乙烯; μg/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 21; 1,1,1-三氯乙烷; μg/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 22; 1,1,2-三氯乙烷; μg/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 23; 三氯乙烯; μg/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 24; 1,2,3-三氯丙烷; μg/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 25; 氯乙烯; μg/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 26; 苯; μg/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 27; 氯苯; μg/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 28; 1,2-二氯苯; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 29; 1,4-二氯苯; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 30; 乙苯; μg/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 31; 苯乙烯; μg/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 32; 甲苯; μg/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 33; 间二甲苯+对二甲苯; μg/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 34; 邻二甲苯; μg/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 35; 硝基苯; μg/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 36; 2-氯酚; μg/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 37; 苯并[a]蒽; mg/kg; 未检出; 0.0570; 0.0168. 38; 苯并[a]芘; mg/kg; 0.0071; 0.0093; 0.0097. 39; 苯并[b]荧蒽; mg/kg; 0.0083; 0.0219; 未检出. 40; 苯并[k]荧蒽; mg/kg; 未检出; 0.0081; 未检出. 41; 䓛; mg/kg; 未检出; 0.0102; 未检出. 42; 二苯并[a, h]蒽; mg/kg; 0.0058; 0.0066; 未检出. 43; 茚并[1,2,3-cd]芘; mg/kg; 未检出; 0.0060; 未检出. 44; 萘; mg/kg; 0.0267; 0.0135; 0.0239. 45; 4-氯苯胺; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 46; 2-硝基苯胺; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 47; 3-硝基苯胺; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 48; 4-硝基苯胺; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 备注：苯胺类物质检测采用《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》（HJ 834-2017），分别检测了4-氯苯胺、2-硝基苯胺、3-硝基苯胺、4-硝基苯胺等四种苯胺类物质。. 对照标准可知，项目厂区三个检测点各土壤检测因子均小于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）GB36600-2018》表1二类用地筛选值标准。项目厂区土壤质量良好。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 项目周围环境保护目标及其距离见下表： 表10 环境空气保护目标 保护目标; 坐标; 保护内容; 环境功能区; 方向; 距离. X; Y. 贾屯村; 113.874081; 35.236296; 1702人; 二类区; W; 634m. 尚城华府; 113.894659; 35.224395; 1830人; 二类区; SE; 841m. 融通香槟小镇; 113.898693; 35.224623; 4250人; 二类区; SE; 1190m. 表11 项目地表水及噪声保护目标 环境要素; 保护目标; 方位; 最近距离; 保护级别. 声环境; 项目厂界四周; /; /; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）Ⅱ类. 地表水环境; 东孟姜女河; E; 5m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类. 卫河; N; 10km; 《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）V类标准及“十三五”出境断面标准.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 项目 执行标准; 主要污染物控制指标及标准限值. 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准及“十三五”出境断面标准; COD（mg/L）; 氨氮（mg/L）; 总磷. 40; 4.0; 0.4. 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级; PM2.5 (µg/m3); CO (mg/m3); O3 (µg/m3). 年均值; 24h平均; 24h平均; 1h平均; 8h平均; 1h平均. 35; 75; 4; 10; 160; 200. SO2(µg/m3); NO2(µg/m3); PM10 (µg/m3). 1h平均; 24h平均; 1h平均; 24h平均; 24h平均. 500; 150; 200; 80; 150. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 2类; 昼间[dB(A)]; 夜间[dB(A)]. 60; 50. 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）GB36600-2018》表1二类用地筛选值标准; 砷; 60mg/kg; 1,1-二氯乙烷; 9mg/kg; 苯乙烯; 1290mg/kg. 镉; 65mg/kg; 1,2-二氯乙烷; 5mg/kg; 甲苯; 1200mg/kg. 铬（六价）; 5.7mg/kg; 1,1-二氯乙烯; 66mg/kg; 间二甲苯+对二甲苯; 570mg/kg. 铜; 18000mg/kg; 顺1,2-二氯乙烯; 596mg/kg; 邻二甲苯; 640mg/kg. 铅; 800mg/kg; 反1,2-二氯乙烯; 54mg/kg; 硝基苯; 76mg/kg. 汞; 38mg/kg; 二氯甲烷; 616mg/kg; 苯胺; 260mg/kg. 镍; 900mg/kg; 1,2-二氯丙烷; 5mg/kg; 2-氯酚; 2256mg/kg. 四氯化碳; 2.8mg/kg; 1,1,1,2-四氯乙烷; 10mg/kg; 苯并[a]蒽; 15mg/kg. 氯仿; 0.9mg/kg; 1,1,2,2-四氯乙烷; 6.8mg/kg; 苯并[a]芘; 1.5mg/kg. 氯甲烷; 37mg/kg; 四氯乙烯; 53mg/kg; 苯并[b]荧蒽; 15mg/kg. 1,1,1-三氯乙烷; 840mg/kg; 苯; 4mg/kg; 苯并[k]荧蒽; 151mg/kg. 1,1,2-三氯乙烷; 2.8mg/kg; 氯苯; 270mg/kg; 崫; 1293mg/kg. 三氯乙烯; 2.8mg/kg; 1,2-二氯苯; 560mg/kg; 二苯并[a,h]蒽; 1.5mg/kg. 1,2,3-三氯丙烷; 0.5mg/kg; 1,4-二氯苯; 20mg/kg; 茚并[1,2,3-cd]芘; 15mg/kg. 氯乙烯; 0.43mg/kg; 乙苯; 28mg/kg; 萘; 70mg/kg. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废水 本项目提标改造完成后污水出水指标CODCr、NH3-N、TP满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准限值的要求（总氮指标除外），其它因子达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准的要求。 表11 项目运营期废水执行标准一览表 单位：mg/L 标准名称及执行类别; pH; COD; BOD5; 氨氮; SS; TN; TP. 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准; 6～9; 40; /; 2; /; 2.0; 0.4. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A; 6～9; /; 10; /; 10; 15; /. 2、废气 本项目废气执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中厂界废气排放最高允许浓度二级标准，除臭设施排气筒恶臭排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表2标准要求，具体标准值见下表。 表12 废气排放执行标准 污染物; 排放限值; 执行标准. 臭气浓度; 厂界排放浓度; 20（无量纲）; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4二级标准. 氨; 1.5mg/m3. 硫化氢; 0.06mg/m3. 氨; 4.9kg/h（15m排气筒）; 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993). 硫化氢; 0.33kg/h（15m排气筒）. 3、噪声 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中2类标准。 表13 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4、固废 一般工业固体废物的贮存和处置方法执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及修改单中的规定。 污泥处理满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）总污泥控制要求。 |
| 总量 控制 指标 | 评价按照国家及地方环保部门总量控制的要求，提出项目完成后污染物总量控制建议指标，作为地方环境管理的依据。 本项目属于贾屯污水处理厂提标改造工程，贾屯污水厂原环评已申请总量控制指标为COD：2737.5t/a、NH3-N：273.75t/a。 本次提标改造工程完成后贾屯污水厂出水CODCr、NH3-N、TP满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准限值的要求（总氮指标除外）时，本次工程完成后全厂削减污染负荷：COD547.5吨/年、氨氮164.25吨/年、TP5.48吨/年、TN0吨/年。评价建议本项目不设总量控制指标。 本项目为污水厂提标改造工程，贾屯污水处理厂原已申请过总量控制指标，评价建议本项目不设总量控制指标。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： - 施工期工艺流程及产污环节分析 本项目是污水厂提标改造工程。项目施工周期约为12个月。 项目施工期施工工艺及产污环节如下图所示： 场地平整 基坑开挖 构筑物建设 设备安装调试 土方回填 竣工验收 附属工程装修 固废、噪声、扬尘、废水 固废、噪声、扬尘、废水 噪声、废水 固废、噪声、废气、废水 图1 施工期施工工艺及产污环节示意图 - 营运期工艺流程及产污环节分析 本次提标改造工程目标是将污水处理厂出水水质指标中CODCr、NH3-N及TP满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准限值的要求，其它因子达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准要求。 提标改造方案选择原则： 1、工艺选择应做到科学，合理，节约，实际，因地制宜的选择适合污水厂提标工程的处 理工艺； 2、所选工艺应对水质变化适应性强，出水达标稳定性高，并有足够的经验以资借鉴； 3、根据进水水质，水量以及出水水质的要求，选择处理效果好，具有低能耗、低运行费、低基建费、操作管理方便、工艺成熟的处理工艺； 4、处理工艺应力求安全可靠、经济实用、提高管理水平、降低劳动强度； 5、提标工程的设计应与原污水处理厂工程紧密结合，充分考虑与现有机、电、控设备的衔接，病史其得到有效利用，避免重复投资； 6、提标工程的实施应充分考虑原污水处理厂工程的实际情况，尽量减少对现有工程的影响，并充分挖掘现有构筑物的处理能力。 7、妥善处理、处置污水处理过程中产生的臭气、栅渣、污泥，避免二次污染。 污水厂现状主要处理构筑物处理能力复核： 1 预处理段 目前厂区现状预处理为粗格栅及进水泵房+细格栅及曝气沉砂池+水解酸化池，根据现场实际调查：（1）粗格栅及进水泵房、细格栅及曝气沉砂池运行情况良好，无须进行改造；（2）水解酸化池设计停留时间为3h，远低于一般市政污水处理中采用水解工艺所需要的6-8h，因此，水解池基本实现不了水解作用，对于进水中的COD去除和可生化性（B/C）的改善几乎无效果，既浪费了池容空间，也使得预处理作用得不到发挥，增加了后续生化处理的运行负荷。目前水解酸化池处于闲置状态。 2 生化系统 根据提标改造工程进出水水质进行了处理能力复核，计算结果如下表所示。 表14 生化系统生物池及二沉池运行参数核算表 序号; 工艺运行参数; 现状运行参数; 规范或手册要求; 复核后改造建议. 1; 处理水量(万m3/d); 15; /; 污泥负荷稍微偏大，改造增加池容. 2; 总有效池容V(m3); 51875; /. 3; 污泥负荷 [kgBOD5/(kgMLSS.d)]; 0.054; 0.03-0.08 建议 0.03-0.05. 4; 污泥浓度（mg/L）; 4000; 2500-4500. 5; 水力停留时间（h）; 16.6; /. 6; 二沉池表面积（m2）; 6361; /; 满足，无须改造. 7; 二沉池表面负荷（m/h）; 0.983; ≦1.1. 8; 总体需氧量（kgO2/h）; 715.63; /; /. 对生化系统进行复核后发现，生物池的设计难以满足现状出水水质稳定达标，具体反映在生物池池容偏小，水力停留时间偏小，污泥负荷偏大，竖流式二沉池的水力负荷适中，沉淀效果较好。因此本次提标改造采用增加池容提标改造方式并对其进行改造为具有强化脱氮除磷功能的 AAO 生物池，根据测算，水解酸化池总停留时间为3h，改造成AAO池的一部分后污泥负荷约为0.46kgBOD5/(kgMLSS.d)，满足COD 和BOD的去除要求。 3 深度处理段 目前深度处理段设置有高密度沉淀池及V型滤池，根据水质分析可知，深度处理段的处理效果及运行稳定性一般，对SS和TP的去除效果较好，但是无法满足提标后COD Cr和 TN的进一步处理的要求。 （1） 高密度沉淀池 表15 高密度沉淀池运行参数核算表 序号; 工艺运行参数; 现状运行参数; 规范或手册要求; 复核后改造建议. 1; 处理水量(万m3/d); 15; /; 絮凝时间较短，澄清区表面负荷过大造成效果较差，建议降低处理规模，新增高密度沉淀池. 2; 絮凝区容积V(m3); 750; /. 3; 絮凝时间（min）; 7.2; 10-15. 4; 澄清区总面积（m2）; 462; /. 5; 澄清区表面负荷（m3/（m2·h））; 13.53; 8-12/. （2） V型滤池 表16 V型滤池运行参数核算表 序号; 工艺运行参数; 现状运行参数; 规范或手册要求; 复核后改造建议. 1; 处理水量(万m3/d); 15; /; 滤速取值略低，负荷小，可以满足要求. 2; 过滤面积(m2); 929; /. 3; 滤速（m/h）; 6.72正常滤速； 8.41反洗滤速; 7-20. 污水厂现状主要处理构筑物处理能力复核结论 （1 ）预处理系统：目前预处理系统整体稳定可靠。 （2 ）生化处理系统： 根据本次提标改造工程的设计进水水质及新出水标准，对现状生化系统AAO池和二沉池进行复核，AAO池池容偏小，水力停留时间偏小，污泥负荷过高，硝化及反硝化反应进行的不彻底，造成出水TN达标率不高。二沉池表面负荷符合要求。因此本次提标改造可采用利用闲置水解酸化池增加池容提标的方式，增强其脱氮除磷及降解有机物的功能。 （3 ）深度处理段： 污水处理厂深度处理系统中高密度沉淀池设计反应絮凝时间偏小，混合反应强度不够，絮凝时间短效果差，而斜板沉淀区的表面负荷偏大，造成斜板沉淀区存在絮体细小、水体浑浊的现象，减弱了高效沉淀池的实际效能，也加大了后续V型滤池的运行负荷，因此本次提标改造工程需要降低现状高密度沉淀池的规模，并新建一座高密度沉淀池。 高密度沉淀池和V型滤池的协同可以满足去除SS和TP达到出水标准，但TN还是难以达到要求，因此本可研建议在高密度沉淀池前增加反硝化滤池强化脱氮功能。 （4 ）污泥系统： 目前厂区的污泥处理系统出泥含水率≤80%，外运处置方式为综合利用，污泥量变化不大，仍维持原厂区污泥处理系统运行。 提标改造工程生物处理系统选择 根据前述现状出水水质分析及对生物池的复核结论，生物池的池容偏小，水力停留时间偏小，活性污泥复核过高，长此条件下运行，系统脱氮除磷效率不高，出水水质超标风险较高，为此需要强化生物处理。目前常用的强化生物处理的方法有如下几种： 1 、运行扩容强化 当现有污水处理厂生物池容积允许时，应充分利用现有设施，通过优化运行方式，调整生物池功能，提高系统的处理能力。 通过运行调控，达到最佳处理效果。控制溶解氧在适当水平，可以提高系统的反硝化效果。在充氧能力和固液分离系统可行的情况下，控制较高污泥浓度，增加微生物的数量，可以提高系统的去除效率。调整剩余污泥的排放，控制系统的污泥龄，在不影响硝化的情况下，尽量提高剩余污泥的除磷量。同时通过改变进水和回流方式来实现多种运转模式，适应不同水质的变化。 2 、增加填料 当生物池容积受到限制，新增池容困难时，可以考虑在生物池中投加填料办法，将生物膜技术与活性污泥工艺结合，优化系统内微生物的组成和数量，提高系统的硝化和反硝化能力。 微生物附着生长于悬浮填料表面，形成一定厚度的微生物膜层。独特设计的填料在鼓风曝气的扰动下在反应池中随水流浮动，带动附着生长的生物菌群与水体中的污染物和氧气充分接触，污染物通过吸附和扩散作用进入生物膜内，被微生物降解。附着生长的微生物可以达到很高的生物量，因此反应池内生物浓度是悬浮生长活性污泥工艺的2～4倍，可达6～10g/L，降解效率也因此成倍提高。 由于微生物为附着生长方式（不同于活性污泥的悬浮生长），流动床载体表面的微生物具有很长的污泥龄（30天以上），非常有利于生长缓慢的硝化菌等自养型微生物的繁殖，填料表面有大量的硝化菌繁殖，因此系统具有很强的硝化去除氨氮能力。同时附着生长方式利于其它特殊菌群的自然选择，而这些特殊菌群可有效的降解残存的污染物，特别是一些难降解的污染物，从而获得更低的出水COD浓度，提升出水水质。 3 、增加生物池容积 生物池容增加适用于A2O系列、氧化沟系列和SBR 系列工艺等。生物池容增加有三个途径： A．当提标改造和扩建工程同时进行时，为了确保原有生物池除磷脱氮的需要，减少处理水量，降低污泥负荷，剩余水量由扩建工程处理； B．当提标改造单独进行，且厂外收集系统可以作适当调整时，减少进厂水量，降低污泥负荷，原设计剩余水量由其他污水厂处理； C．当升级改造单独进行，且原厂区内仍有余地可供使用时，也可以采用增加池容方法。 贾屯污水处理厂提标改造工程分两个阶段进行运行，一级A达标阶段进水TN 浓度较高，而提标阶段各出水指标较低，需要对原AAO池进行扩容。 原设计水解酸化池位于AAO池的前端，原设计有效水深为4.0m，位于AAO 池的前面，水力高程满足条件，从进水中B/C 比以及出水COD Cr、TN 可以看出，进水中难降解有机物浓度并不高，不需要进行水解酸化，但是缺氧池的池容明显偏小，目前水解酸化池也处于闲置状态，因此为增加生化系统的反硝化脱氮能力，有必要且有条件将水解酸化池和 AAO进行改造，即降低生物池的处理负荷，延长生化吸引特别是缺氧池水力停留时间的，并将其组合改造成具有脱氮除磷功能的前置缺氧式AAO生化池。 提标改造工程深度处理工艺选择及确定： 鉴于本次新乡市贾屯污水处理厂提标改造工程一级A达标阶段进水中TN浓度较高以及提标阶段出水水质需达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准限值的要求，其中 TN≤10（12）mg/L，TP≤0.4mg/L。氮、磷排放限制的进一步提标，需要在各期生化处理后设置深度处理单元。而目前贾屯污水处理厂现有深度处理设施主要是高密度沉淀池+V型滤池，能从一定程度上过滤截留悬浮物和去除P，而对氮指标的进一步削减无效果，需考虑增加更为有效的脱氮除磷工艺措施。 1 深度脱氮工艺选择 滤池种类有很多，但其过滤过程均以砂滤过滤原理为基础而进行，其主要差别在于滤料设置方法、操作手段及冲洗设施等。反硝化滤池工艺主要用于生物和化学处理单元出水中悬浮固体（包括颗粒BOD）的进一步处理，对污水中的硝酸盐及亚硝酸盐进行反硝化，进一步降低出水 TN 浓度。反硝化滤池的工艺型式主要有反硝化深床滤池及反硝化生物滤池两类。下面对这两种工艺分别进行介绍。 （一）反硝化深床滤池 反硝化深床滤池是集生物脱氮及过滤功能合二为一的处理单元。反硝化深床滤池采用特殊规格及形状的石英砂作为反硝化生物的挂膜介质，同时深床又是硝酸氮（NO3-N）及悬浮物极好的去除构筑物。2~4毫米介质的比表面积较大。较深的滤床足以避免窜流或穿透现象，即使前段处理工艺发生污泥膨胀或异常情况也不会使滤床发生水力穿透。介质有极好的悬浮物截留功效，在反冲洗周期区间，每平方米过滤面积能保证截留≥7.3kg的固体悬浮物。固体物负荷高的特性大大延长了滤池过滤周期，减少了反冲洗次数，并能轻松应对峰值流量或处理厂污泥膨胀等异常情况。悬浮物不断的被截留会增加水头损失，因此需要反冲洗来去除截留的固体物。由于固体物负荷高、床体深，因此需要高强度的反冲洗。反硝化深床滤池采用气、水协同进行反冲洗。反冲洗污水一般返回到前段生物处理单元。由于滤床固体物高负荷的截留性能，反冲洗用水不超过水量的 4%，通常<2%。 反硝化滤池是集生物脱氮及过滤功能合二为一的处理单元，是集脱氮及过滤并举的先进处理工艺。可按两种模式运行：①仅做滤池使用；②用做反硝化滤池使用。 在反硝化过程中，由于硝态氮不断被还原为氮气，反硝化滤池中会集聚大量的氮气，这些气体会使污水绕窜于介质之间，这样就增强了微生物与水流的接触，同时也提高了过滤效率。但是当池体内积聚过多的氮气气泡时，则会造成水头损失，这时就必须采用适当技术驱散氮气，恢复水头，每次持续 1～2 分钟，每天进行数次。 反硝化滤池需定期反冲洗，反冲洗采用模拟人的搓手模式，大量强有力的空气使滤料相互搓擦，使截留的SS全部清洗出池，清洗率达到100％，冲洗用水仅为总过滤水量的 2％～4％。 - 反硝化生物滤池 反硝化生物滤池是一种上向流的生物滤池。过滤后的水自滤床顶部收集排出，并与大气接触，这样避免了在下向流系统中因未处理的污水直接与大气接触而产生的臭味的现象。处理后的水也被用来作为反冲洗水（通过重力反向冲洗），而无需反冲洗泵。 污水由滤池底部的配水渠上的配水孔进入到滤池底部，保证了滤池内的均匀布水。污水在滤池内通过进、出水的水位差向上通过滤池及悬浮在水中的滤床。悬浮在水中的滤料被滤池上部的滤板阻拦以免随出水而流失。处理后的水通过安装在滤板上的众多滤头流出。滤池的滤料是一种均匀，轻质（比重小于 1），小粒径的球状颗粒，具有较大的比表面积以附着生物膜。 生物膜基本是由进行反硝化作用的异养型细菌构成，当污水通过滤床时，硝酸盐被还原成氮气。由于反硝化生物滤池的进水为二级出水，剩余有机物不能满足反硝化对碳源的需求，需投加少量的外加碳源（乙酸钠、甲醇）。另外，由于生物滤池本身的物理拦截作用，使悬浮物同时也被去除。 每个滤池单元的出水通过出水口进入总的出水渠道。每个出水口都装有叠粱阀插槽，以便在对滤池维修时能够与出水渠道隔离。出水渠道的尺寸和水位的设计是考虑到生物滤池反冲洗时对水量和水头的要求。出水通过出水出水渠道上的溢流堰排出，这个堰的高度始终要保证能够有足够的满足 1 个滤池反冲洗用的水量停留在渠道中。这样就可以随时进行反冲洗。 在线的测量仪表对出水的硝酸盐浓度进行测量以调整滤池碳源投加量。 表17 反硝化生物滤池及反硝化深床滤池对比分析表 项目; 反硝化生物滤池; 反硝化深床滤池. 过滤; 上向流; 下向流. 水力负荷; ≤20m/h; ≤10m/h. 滤料比表面积; 800-1000m2/m3; 1200m2/m3. NO3-N负荷; ≤1.8Kg/m3.d; ≤1Kg/m3.d. N2排放; 上向流，自然排气; 下向流，排气受阻. 最大水头损失; ≤2.5m; ≤2.5m. 耐冲击负荷能力; 强; 较强. 进水SS要求; 小于20mg/L; 小于20mg/L. TP去除; 后除磷有利于生物处理; 须前除磷，不利于生物处理. 出水水质; 好; 好. 药剂投加; 可大量投加药剂除磷，保证较低的出水总磷浓度；如投加药剂量大，会增加反冲洗频率，影响生物膜的生长; 少量投加药剂除磷，不能保证较高的化学除磷效果. 反冲洗; 重力反冲洗（靠处理后出水的贮水层），无需单独的反冲洗水泵，节省大量能耗。; 从底部向上反冲洗，需要单独的反冲洗水泵和风机。. 滤料种类; 聚丙烯球型，4.5-5mm; 石英砂，2-4mm. 滤料寿命; 一般每5—8年更换滤料; 因为反冲洗流失和磨损，年补充量>1%。. 滤头; 滤头在滤料层的上部，仅与处理后的出水接触，不容易堵塞，且损坏后很容易更换; 滤头在滤料层的下部，不容易进行更换. 布气装置; 采用穿孔管进行布气，不堵塞，使用寿命长; 利用膜式曝气头进行曝气，容易堵塞和损坏，需经常更换. 反冲洗风机; 有; 有. 反冲洗泵; 无; 有. 反冲洗废水泵; 有; 有. 反硝化生物滤池主要工作原理为过滤、吸附和生物代谢，具体为以滤池中的填料为载体，在滤池内部形成缺氧环境，是滤料表明水质者大量生物膜，当污水流过时，利用滤料上所附的生物膜中高浓度的活性微生物的生物代谢、生物絮凝、生物膜和填料的物理吸附和截留以及反应器内沿水量方向食物链的分级捕食作用，实现反硝化脱氮以及其他污染物的高效去除。反硝化深床滤池是集生物脱氮及过滤功能合二为一的处理单元。反硝化深床滤池是在传统的V型滤池池型的基础上发展而来，采用特殊规格及形状的石英砂作为反硝化生物的挂膜介质，同时深床又是硝酸氮(NO3-N)及悬浮物极好的去除构筑物。介质有较好的悬浮物截留功效，在反冲洗周期区间，每m2过滤面积能保证截留≥7.3kg的固体悬浮物。固体物负荷高的特性大大延长了滤池过滤周期，减少了反冲洗次数，并能轻松应对峰值流量或处理厂污泥膨胀等异常情况。 根据上述比较，采用反硝化生物滤池与反硝化深床滤池除结构上略有差异，技术参数上非常接近，过滤效果好，运行效果可靠，结合本项目对TN指标的要求较高，且目前深度处理系统设置有高密度沉淀池可与反硝化滤池配合使用，进一步去除N和P，因此，本项目采用反硝化深床滤池作为本次提标改造的工艺，以下所述反硝化滤池均为反硝化深床滤池。 经分析并结合水质分析，原高密度沉淀池降低其规模，并新建一座高密度沉淀池，延长絮凝反应时间、降低沉淀区表面负荷，高密度沉淀池出水接入新建的反硝化深床滤池，强化生物脱氮除磷，最后再次提升至V型滤池（或者超越），进一步去除SS。 提标改造工程化学除磷工艺比选 1 除磷工艺的可行性 生物除磷是利用活性污泥中的聚磷菌在厌氧条件下，受到压抑而释放体内的磷酸盐，产生能量用以吸收污水中快速降解有机物，并转化为聚β羟基丁酸（PHB）储存在细胞内；当进入好氧条件后，聚磷菌就通过降解代谢体内储存的PHB产生能量，用于细胞合成同时过量吸收污水中溶解的磷，形成富磷污泥（新的聚磷菌细胞），然后随剩余污泥一起排出系统，从而达到除磷的目的。 BOD5/TP比值是判断采用生物除磷工艺是否可行的主要指标，一般认为实现生物除磷，BOD5/TP需大于17(规范建议)。本工程设计进水TP值 4.0mg/L，BOD5/TP＝32>17，在正常的运行条件下能取得良好的生物除磷效果，但由于本工程出水执行一级A标准 TP≤0.4mg/L的要求，去除率要大于92%，同时考虑到预处理对进水碳源的消耗以及磷的释放问题，再加上水质波动冲击的影响，单纯依靠生物除磷难以实现如此严格的去除要求，因此，本方案建议采用生物除磷与化学除磷相结合的方法强化除磷效果，以保证出水TP稳定达标。 化学除磷根据投加药剂的不同主要有石灰沉淀法、金属盐沉淀法两种。 按混凝剂的投加点区分，实际中常采用化学除磷工艺有：前沉淀、同步沉淀和后沉淀或在生物处理之后加絮凝过滤。 表18 化学除磷工艺比较表 工艺类型; 工艺描述; 优点; 缺点. 前沉淀; 化学药剂投加在沉砂池中，或者初次沉淀池的进水渠(管)中。; 能降低生物处理设施的负荷，平均其负荷的波动变化，因而可以降低能耗; 总污泥产量增加；对反硝化反应造成困难(底物分解过多)；对改善污泥指数不利。. 同步沉淀; 化学药剂投加在曝气池出水或者二沉池进水中。; 通过污泥回流可以充分利用化学药剂；金属盐药剂会使活性污泥重量增加，从而可以避免活性污泥膨胀；同步沉淀设施的工程量较小。; 采用同步沉淀工艺会增加污泥产量；采用酸性金属盐药剂会使 pH 下降到最佳范围以下，这对硝化反应不利；磷酸盐污泥和生物污泥是混合在一起的，因而回收磷酸盐是不可能的。 此外在厌氧状态下污泥中磷会再溶解；由于回流泵会破坏絮凝体，需要投加高分子助凝剂。. 后沉淀; 将沉淀、絮凝及被絮凝 物质的分离在一个与生物设施相分离的设施中进行，一般将药剂投加到二沉池后的一个混合池中，并在其后设置絮凝池和沉淀池。; 磷酸盐的沉淀是和生物净化过程相分离的，互相不产生影响；药剂的投加可按磷负荷的变化进行控制；产生的磷酸盐污泥可单独排放，并可加以利用，如用作肥料。; 后沉淀工艺所需的投资及运行费用要高于前两者。. 为保证出水TP严格达标，结合本工程实际情况， 选择同步沉淀的方法，具体投加点选择在生化池好氧区。 提标改造工程碳源投加工艺比选 由于生物脱氮是通过微生物的生命活动实现的，所以影响这些微生物活性的参数，如温度、pH 值、溶解氧、毒物浓度等，都对其去除率产生重要的影响。一般的说，生物脱氮除磷系统在5-40℃，pH值在7.0-7.5，溶解氧含量不大于0.5mg/L，污泥龄设计合理时，C/N值就成了脱氮效果的制约因素。 本工程设计进水NH3-N指标为35mg/L，TN指标为50mg/L，要求出水NH3-N≤2mg/L，TN≤10mg/L。从进水水质条件看，氨氮和总氮浓度比较高，且去除率要求高，因此，要求所采用的A2/O工艺必须发挥其硝化反硝化脱氮能力，而工艺系统能否完成较彻底的反硝化，除了生化段工艺的优化设计，还取决于污水中的碳源是否充足。 反硝化细菌是在分解有机物的过程中进行反硝化脱氮的，在不投加外碳源的条件下，污水中必须有足够的有机物（碳源），才能保证反硝化的顺利进行。从理论上讲，BOD5/N＞2.86才能有效地进行脱氮，实际运行资料表明，BOD5/N＞3 时才可能使反硝化正常运行，在BOD5/N=4～5时，氮的去除率可大于60％。本工程设计进水BOD5/N=3.2，可实现反硝化，但从污水处理厂进水水质和运行经验来看，进水中TN和BOD5没有严格的相关性，污水中实际可利用的碳源可能更少，因此建议考虑外碳源补充，以确保反硝化脱氮效果。 外加碳源一般选择甲醇（CH3OH）、醋酸（CH3COOH）、醋酸钠（CH3COONa）等易生物降解的有机物作为外加碳源，能够很好地满足反硝化脱氮的要求。综合考虑到投加成本、效率和贮存运输的安全性及便利性，本方案推荐采用醋酸钠作为补充外加碳源。醋酸钠反硝化速率较高，成本稍高，贮存运输安全（商品液态醋酸钠浓度 20~30%、无色无味无毒），便于运行管理，醋酸钠投加点设于生物池缺氧区前端，确保进水浓度较低时反硝化过程的顺利进行，使出水TN达标。 醋酸钠具有一定的挥发性和腐蚀性，要求通风良好，为保证操作的安全性，本设计将醋酸钠药剂罐置于室外，采用半地埋式安装，安全卫生且保温效果好，投加和计量设备及控制柜也集成在室外安装。 消毒工艺 本次提标改造工程沿用现状污水处理厂消毒工艺即采用液氯消毒。 污泥处理工艺 本次提标改造工程沿用现状污水处理厂污泥处理工艺即采用重力浓缩、离心脱水工艺，根据污水厂提供现状资料污泥经脱水处理后含水率约为75%-79%，均可以满足污泥含水率＜80%的要求。提标改造工程脱水污泥最终运至新乡市中汇污泥处理资源利用有限公司作最终处置。 新乡市中汇污泥处理资源利用有限公司位于卫辉市唐庄镇大谷驼村，目前日处理污泥300吨/天（80%含水率），远期规模600吨/天（80%含水率），采用槽式翻抛机+好氧负压曝气生物发酵技术，得到含水率40%以下营养土做为园林绿化、矿山修复、土壤改良等。 除臭工艺 本次提标改造工程沿用现状污水处理厂除臭工艺即采用生物除臭工艺，，不新增除臭设施。 提标改造工程方案总结 表19 贾屯污水处理厂处理阶段改造措施一览表 序号; 系统; 改造措施. 1; 预处理系统; 保持现状. 2; 生化处理系统; 原水解酸化池和AAO池合并改造为新的前置缺氧AAO生化池. 3; 深度处理系统; 新增一座高密度沉淀池、新增反硝化滤池及其配套建构筑物. 4; 污泥处理系统; 保持现状. 5; 加药系统; 消毒工艺保持现状 新增化学除磷及碳源投加系统. 6; 除臭系统; 保持现状. 本次提标改造工程建成后，贾屯污水厂处理规模不变，保持15.0万m3/d，预处理系统保持现状不变，主体工艺采用改造后的预缺氧AAO 工艺，深度处理系统采用高密度沉淀池+反硝化深床滤池+V型滤池，出水采用液氯消毒工艺，尾水达标排放至厂外东南侧东孟姜女河，污泥处理采用离心浓缩脱水工艺，泥饼含水率低于80%外运集中堆肥处置。 图2 项目提标改造完成后污水厂污水处理工艺流程图 项目提标改造完成后污水处理工艺简述： 来自市政污水管网的污水经粗格栅去除较大的漂浮物后，进入提升泵房的集水池。污水经提升后进入细格栅，进一步拦截和去除污水中。 细小悬浮物，并去除毛发、纤维等细小污染物，再经过曝气沉砂池沉砂，分离并去除污水中砂粒。 经上述一级处理后的污水分两路进入改造后的15万m3/d规模预缺氧AAO池进行生化处理。生化处理后分并行两路水出水汇合后进入到配水井配水至二沉池中。 澄清分离后的二沉池出水经深度处理提升泵房提升至下级改造后的高密度沉淀池去处 SS和TP，然后接入新建反硝化深床滤池进一步去除TN。 反硝化滤池出水视水中SS情况可超越现状V型滤池运行。最终出水接入现状消毒池，投加液氯消毒去除污水中的病菌，达标排放至东孟姜女河。 另外，为了保证出水中的总磷能稳定达标，设计在好氧区后段投加化学除磷药剂，采取与混合液同步沉淀方式，结合二沉池澄清分离作用，通过剩余污泥排除含磷污泥；为了保证出水中的总氮能稳定达标，设计在缺氧池前端投加碳源醋酸钠，强化反硝化脱氮。 二沉池污泥与高密度沉淀池污泥通过剩余污泥泵排出污泥至储泥池，然后进入污泥脱水间，经离心脱水机脱水后含水率低于80%，泥饼外运至新乡市中汇污泥处理资源利用有限公司集中发酵堆肥处理，实现无害化处置。

主要污染工序： 一、施工期 1.1废气 施工期大气污染源主要为施工扬尘、施工机械和运输车辆排放的尾气。 （1）扬尘 施工期扬尘的主要来源，施工期裸露地表在大风气象条件下形成的风蚀扬尘，建筑材料运输、卸载及土方运输车辆行驶产生的二次扬尘，临时物料堆场产生的风蚀扬尘和水泥粉尘等。评价提出以下治理措施： ①加强施工管理，在水泥、大沙等物料表面、堆土场表面进行篷布覆盖，尽可能的采用商业混凝土，最大程度减少粉尘对周围环境空气的影响； ②运输车辆采取密闭措施，且装载时不宜过满，以减少运输过程中由于泥土的散落造成的扬尘； ③土方填挖时易产生风蚀扬尘，故土方填挖作业时，尽量避开大风天气，做到挖方及时回填，不长期堆放，以减少挖填方扬尘影响； ④在气候干燥或有风的情况下，应适当向填土区、储土堆及作业面、地面撒水，以减少风吹时产生的粉尘污染。 （2）车辆尾气 施工阶段，频繁使用机动车辆运输建筑原材料、施工设备及器材、建筑垃圾等排出的机动车尾气，主要污染物是NOx、CO、THC等。由于机动车尾气的排放量较小，且燃油机械和运输车辆均在室外进行作业，其排放的机动车尾气能够迅速扩散，对周围大气环境影响较小。其对周围环境的影响会随着施工期的结束而结束。 1.2废水 施工过程中产生的废水主要为施工人员排放的生活污水和施工作业产生的废水。 （1）项目施工人员排放的生活污水，主要污染物为COD、SS和NH3-N。施工工地无食堂和板房宿舍。施工高峰期100人同时在施工作业，施工人员用水量按50L/（人•日）计，生活污水产生系数为0.8，经估算，生活污水排放量约为4m3/d，类比确定污水产生浓度为COD 300mg/L、SS 200mg/L、NH3-N 30mg/L，评价提出施工单位生活污水进入厂区污水处理厂。 （2）施工作业废水包括砖块喷淋、混凝土和路面抑尘喷洒、混凝土制造用水等。这部分废水主要污染成分是泥沙等颗粒物，不含有害物质和有机物。因此施工废水经过简易的沉淀后回用于施工场地抑尘用水，施工废水不外排。 1.3噪声 为了便于分析和减弱噪声对周边环境的影响程度，依据项目施工特点，从噪声产生原理及距离衰减的角度出发，本次评价将施工期分为：土石方阶段、基础施工阶段、装修和安装阶段。不同阶段采用的施工设备不同，噪声源强值不同，噪声的排放性质也不同。项目主要的交通运输车辆噪声源强见表20，主要施工机械噪声源强见表21。 表20 施工期主要运输车辆噪声源强表 表21 施工期主要施工机械噪声源强表 施工阶段; 车辆类型; 声级 dB(A). 土方阶段; 大型载重车; 90. 基础施工阶段; 混凝土罐车、载重车; 80～85. 装修阶段; 轻型载重卡车; 75. 施工阶段; 声源; 声级 dB(A). 土石方阶段; 挖掘机; 78～96. 推土机; 80～95. 装载机; 85～95. 大型载重车; 90. 基础阶段; 打桩机; 95～105. 振捣机; 100～105. 切割机; 100～110. 模板拆卸; 95～105. 混凝土运送车; 80～85. 装修、安装阶段; 电锯; 100～110. 沙浆机; 75. 升降机; 80～90. 切割机; 100～110. 1.4固体废物 施工期的固废主要有施工人员的生活垃圾和各种建筑垃圾等。 （1）生活垃圾：施工高峰期施工人员约100人，工地生活垃圾按0.2kg/人·d计，故项目施工期产生的生活垃圾产生量为20kg/d。项目施工期预计为10个月（以300天计），故项目施工期产生的生活垃圾量为6吨。评价提出：施工人员产生的生活垃圾严禁随意抛弃，袋装收集后，定期运往垃圾填埋场处置。 （2）建筑垃圾：主要指房屋主体施工产生的各种废弃的建筑材料及基础施工产生的废弃土方等。根据有关资料，建筑垃圾产生系数为1.3t/100m2，本次污水处理厂提标改造工程总建筑面积约418m2，故施工期产生的建筑垃圾约5.43吨。建筑垃圾严禁随意丢弃，由施工方将垃圾分类收集，能回收利用的应进行二次利用，不能回收利用的应及时清运至垃圾填埋场处置。 1.5生态影响 根据现场踏勘，项目施工区域位于新乡市卫滨区平原镇贾屯村贾屯污水处理厂院内，施工场地500m范围内无珍稀和受保护植物种类，调查区范围内除地区常见的蚊蝇类、鸟类等，无珍稀或濒危野生动物等生态敏感目标。且本项目在现有厂区内建设，不涉及生态影响。 二、营运期 1、大气污染因素分析 项目大气污染物主要为污水处理各工艺单元及污泥处理单元运行过程中产生的恶臭气体以及污水提升泵产生的恶臭气体。恶臭气体主要成分为硫化氢、氨气等。 恶臭污染物排放量采用类比法估算，通过调查国内外污水处理厂处理构筑物恶臭污染物排放情况，确定恶臭类污染物单位面积排放量为NH30.005mg/(s·m2)、H2S0.3×10-4mg/(s·m2)，本项目污水厂内各构筑物总面积为21270m2，则本次提标改造工程完成后全厂NH3、H2S产生量为0.38kg/h、0.0023kg/h。根据现场调查，污水厂区现状已经采用除臭措施，在粗格栅、细格栅及沉砂池加盖和污泥浓缩车间等封闭，臭气经收集后输送至生物除臭装置处理后通过2m排气筒外排。本次评价要求建设单位将生物除臭装置排气筒增高至15m。 生物除臭工艺概述：生物除臭的主要原理是将臭气与生物载体充分接触，利用载体中的微生物与臭气发生生物化学作用，去除臭气中的致臭物质。臭气通过臭气收集系统经风机导入复合生物除臭装置，首先进入一级生物处理段，经过湿度调节、除尘及增湿预处理后，再进入二级生物处理段，臭气通过湿润、多孔和充满活性微生物的滤层，利用微生物细胞对恶臭物质的吸附、吸收和降解功能，微生物的细胞个体小、表面积大、吸附性强、代谢类型多样的特点，将恶臭物质吸附后分解成CO2、H2O、H2SO4、HNO3等简单无机物，硫酸、硝酸等进一步被硫杆菌、硝酸菌分解、氧化成无害物质。除臭工艺流程示意图见图3。 图3 生物除臭工艺流程图 贾屯污水厂生物除臭装置除臭效率约为90%。则项目污水厂恶臭采用生物除臭装置处理后排放时NH3、H2S排放量为0.038kg/h、0.00023kg/h。恶臭经生物除臭装置处理后经15m排气筒排放时NH3、H2S能够满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表2标准要求。 1.2大气评价工作等级 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放系数，采用附录A推荐的AERSCREEN估算模型计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。评价等级按照下表的分级判据进行划分。 表22 评价等级判定表 评价工作等级; 评价工作等级判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax＜10%. 三级; Pmax＜1%. 大气评价因子和评价标准表见表23，估算模型参数见表24，污染源参数见表25，计算结果见表26。 表23 评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值/（μg/m3）; 标准来源. H2S; 1小时平均; 10; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D的浓度限值要求. NH3; 1小时平均; 200; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D的浓度限值要求. 备注：评价标准中小时标准值根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ 2.2-2018)中5.3.2.1规定：对仅有8h平均质量浓度限值、日均值质量浓度限值、年均值质量浓度限值的，可分别按照2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。. 表24 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项时）; 114. 最高环境温度/ ℃; 42.7℃. 最低环境温度/ ℃; -21.3℃. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 半湿润区. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 ☑否. 地形数据分辨率 / m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是 ☑否. 岸线距离/ km; /. 岸线方向/ °; /. 表25 本项目点源参数表 编号; 名称; 排气筒底部中心坐标 /m; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流速/ (m/s); 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/(kg/h). X; Y; H2S; NH3. 1; 恶臭; 0; 0; 0; 15; 0.3; 11; 25; 8760; 正常; 0.00023; 0.038. 表26 有组织污染源估算模型计算结果表（F1） 下风向距离/m; H2S; NH3. 预测质量浓度/(μg/m3); 占标率/%; 预测质量浓度/(μg/m3); 占标率/%. 25.00; 0.0021; 0.02; 0.3513; 0.18. 50.00; 0.0038; 0.04; 0.6240; 0.31. 75.00; 0.0082; 0.08; 1.3503; 0.68. 100.00; 0.0080; 0.08; 1.3281; 0.66. 125.00; 0.0071; 0.07; 1.1784; 0.59. 150.00; 0.0065; 0.07; 1.0773; 0.54. 下风向最大质量浓度及占标率/%; 0.0082; 0.08; 1.3503; 0.68. 下风向最大质量浓度距离/m; 75; 75. D10%最远距离/m; /; /. 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中估算模式AERSCREEN估算，本项目排放的恶臭废气污染物氨和硫化氢分别计算了下风向最大质量浓度占标率，其中氨的最大占标率为0.68%，Pmax＜1，本项目大气评价工作等级为三级。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），三级评价项目不进行进一步预测与评价。 2、水污染因素分析 本次提标改造工程产生的废水主要为职工生活污水，无生产废水排放。 本次提标改造工程新增定员5人，厂区设食堂和宿舍，值班职工在厂区食宿。根据《河南省地方标准工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014）中的相关标准，项目职工生活用水定额取100L/d·人，用水量为0.50t/d、182.5t/a，生活污水产生系数以0.8计，则生活污水产生量0.40t/d、146t/a。 项目运行后全部的废水产生及排放情况见下表： 表27 本项目用排水量一览表 类别 用水来源; 用水标准; 日用水量（t/d）; 年用水量（t/a）; 日排水量（t/d）; 年排水量（t/a）; 备注. 职工5人; 100L/人·d; 0.50; 182.5; 0.40; 146; 年工作 365天. 总用水量; /; 0.50; 182.5; 0.40; 146. 项目区总的用水量为0.50t/d、182.5t/a，总的废水产生量为0.40t/d、146t/a。项目生活污水通过污水管网排本项目污水处理厂污水处理系统。 本项目水平衡图如下所示: 生活用水 消耗0.10 0.50 0.40 污水处理系统 东孟姜女河 0.40 新鲜水 图4 项目营运期水平衡图 单位：t/d 地下水影响：本次提标改造工程建成后污水厂对地下水环境产生的影响主要是污泥堆放间和污水处理设施区域的地面以及外排尾水的影响。 3、噪声污染因素分析 本次提标改造工程的新增的高噪声设备主要为空压机、泵类、搅拌机等设备。本项目主要噪声源排放源强见下表： 表28 项目主要设备噪声源排放源强统计 产生源; 源强（dB（A））; 拟采取治理措施; 降噪效果（dB（A））. 空压机; 70～85; 基础减震、车间隔声; 20. 泵类; 70～80; 基础减震、车间隔声; 20. 搅拌器; 70～80; 基础减震、车间隔声; 20. 4、固废污染因素分析 本次提升改造后污水处理厂产生的固体废物主要为新增员工产生的生活垃圾和污泥。 本次提标改造工程主要为污水厂出水水质提标改造，不扩大污水处理规模。提标改造工程完成后污泥产生量为234.9t/d。污泥处理沿用现状污水处理厂污泥处理工艺即离心脱水工艺。污泥脱水至80%后至新乡市中汇污泥处理资源利用有限公司作最终处置。 本项目新增职工定员5人，年工作时间为365天。在厂区职工生活垃圾平均按1.0kg/人.d计算，生活垃圾产生量为5kg/d、1.825t/a。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 |  |  | 处理前产生浓度及产生量（单位） |  | 排放浓度及排放量（单位） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 污水处理系统 | 恶臭 | NH3 |  | 0.38kg/h |  | 0.038kg/h |  |
|  |  |  | H2S |  | 0.0023kg/h |  | 0.00023kg/h |  |
| 水 污 染 物 物 | 职工生活 | 废水量 |  |  | 0.4m3/d |  | 0.4m3/d |  |
|  |  | COD |  |  | 350mg/L | 0.051t/a | 30mg/L | 0.0044t/a |
|  |  | BOD |  |  | 250mg/L | 0.037t/a | 6mg/L | 0.00088t/a |
|  |  | SS |  |  | 250mg/L | 0.037t/a | 10mg/L | 0.0015t/a |
|  |  | NH3-N |  |  | 30mg/L | 0.0044t/a | 1.5mg/L | 0.00022t/a |
| 固 体 废 物 | 职工生活 | 生活垃圾 |  |  | 1.825t/a |  | 0 |  |
|  | 污水处理设施 | 污泥 |  | 提标阶段 | 234.9t/d |  | 0 |  |
| 噪 声 | 本项目产生噪声的设备主要是空压机、泵类、搅拌机等，设备声源强主要在70～85dB（A）之间，经过相应的基础减振、隔声等措施后，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求，对周围环境影响不大。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 本项目是在污水处理厂内的预留地进行建设，且提标改造完成后污水厂将对地面进行绿化，不会对生态环境产生较大影响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 一、施工期 本项目建设施工期对周围环境的影响主要为施工扬尘、施工废水、施工噪声及固体废物等。为减少其对周围环境的不良影响，现将可能影响及防治措施阐述如下： 1、施工扬尘 建筑施工期的大气污染主要为施工扬尘和施工机械及施工车辆尾气。由于机动车尾气的排放量较小，且燃油机械和运输车辆均在室外进行作业，其排放的机动车尾气能够迅速扩散，对周围大气环境影响较小。其对周围环境的影响会随着施工期的结束而结束。 为减少施工扬尘，降低可吸入颗粒物、细颗粒物等污染因子对大气环境造成的影响，有效遏制灰霾天气，全面提升环境空气质量，根据《河南省蓝天工程行动计划》（豫政办〔2015〕20号）、《河南省人民政府办公厅关于印发河南省蓝天工程行动计划重点工作部门分工方案》（豫政办〔2014〕46号）、《河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于进一步加强扬尘污染专项治理的意见》(豫环攻坚办〔2017〕191号)以及《新乡市大气污染防治攻坚战实施方案》（新政办[2018]22号）文件要求，建设单位应采取以下措施： ①积极推行绿色施工，普通砂浆应使用散装预拌砂浆。 ②实施施工工地封闭管理，所有建设工程施工现场必须全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业。 ③施工中产生的物料堆应采取遮盖、洒水、喷洒覆盖剂或其他防尘措施。 ④施工工地渣土车和粉状物料运输车应采取密闭措施。 ⑤强化土堆、沙堆、料堆、拆迁废物的监督管理。 ⑥严格落实七个“100%”，即施工现场100%围挡，工地砂土100%覆盖或围挡，工地路面100%硬化，拆除工程100%洒水，出工地运输车辆100%冲净，车轮车身且密闭无洒漏，暂不开发的场地100%绿化，以及外脚手架密目式安全网100%安装。 通过采取以上针对性的防护措施后，能够有效降低施工期对周边环境的大气影响。 2、施工废水 施工期废水主要是建筑施工废水和施工人员生活污水。 建筑施工废水包括砖块喷淋、混凝土喷洒，车辆冲洗等废水，其成份相对比较简单，主要污染物为SS，经临时沉淀池沉淀后排入污水处理厂污水处理设施内。 施工人员生活污水，产生量较小，主要污染因子为COD、氨氮等，施工单位生活污水进入污水厂现有污水处理设施处理，处理达标后排入河流。 通过采取以上措施，可有效控制施工废水污染，措施是切实可行的，对周围环境影响较小。 3、施工噪声 施工期间噪声主要来自运输车辆和各种施工机械如挖掘机、推土机、搅拌机等机械设备产生噪声，建设单位应在施工期采取以下相应措施： ①施工单位应尽量选用先进的低噪声设备； ②在高噪声设备周围设置屏障； ③合理安排高噪声机械的作业时间； ④加强施工机械的维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的状态； ⑤施合理工现场布局，将施工现场的固定的高噪声源设置于远离环境敏感受纳体的位置； ⑥合理规划重型运载车辆的运行路线，使其尽量避开噪声敏感区。 通过以上治理措施，能够确保施工期的噪声值满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间70dB(A)、夜间55 dB(A)限值的要求。 4、固体废弃物 建设施工期间需要挖土，运输弃土、运输各种建筑材料如水泥、砖瓦、木材等，工程完成后，会残留不少废弃建筑材料，这些建筑垃圾能回收利用的尽可能二次利用，不能利用的应该及时清运到规定地方堆放好，严禁建筑垃圾随意丢弃；施工人员产生的生活垃圾严禁随意抛弃，袋装收集后交由环卫部门清运。 5、生态环境影响分析 本次提标改造工程主要在现有的厂区内施工，开挖量较小，开挖时间短，项目可能造成的水土流失影响较微弱且是暂时的现象，随着工程的竣工，水土流失现象将得到控制。为防止施工期可能造成的局部水土流失，评价要求施工期场地动土、基础开挖应避免雨季（尤其是暴雨较集中的时段）施工，对松散土及时夯实，工程竣工后，及时采取恢复措施，将施工对水土和生态可能造成的影响控制在最小限度。 综上所述，本次提标改造工程施工期的影响是暂时的，在施工结束后，影响区域的各环境要素基本都可以恢复。因此，只要严格按施工规范文明施工，认真制定和落实工程施工期应采取的环保对策措施，可以将工程施工期对环境产生的影响降到最小。

二、营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 项目大气污染物主要为污水处理设施产生的恶臭。 根据工程分析可知，本次提标改造工程完成后全厂NH3、H2S产生量为0.38kg/h、0.0023kg/h。根据现场调查，污水厂区现状已经采用除臭措施，在粗格栅、细格栅及沉砂池加盖和污泥浓缩车间等密闭，臭气经收集后输送至生物除臭装置处理后外排。 本次提标改造前后主要污水处理设施变化不大，主要是改造了现有的AAO生化池、二沉池，新建高密度沉淀池、反硝化滤池和提升泵房等，项目厂区污水处理设施产生的恶臭与现状差别较小。参照2018年7月《新乡投资集团有限公司建设贾屯污水处理厂（新乡县二次污水处理）项目(一期)竣工环境保护验收监测报告》中对贾屯污水处理厂进行的厂界恶臭检测，2018年6月27日-28日验收监测期间无组织排放废气厂界监控点氨最大排放浓度值为0.074mg/m3，硫化氢最大排放浓度值为0.006mg/m3，臭气浓度最大值为13（无量纲），贾屯污水厂无组织排放废气氨、硫化氢、臭气浓度排放浓度均满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表4二级标准。 本次提标改造工程继续利用现有的恶臭处理设施，本次评价要求建设单位将生物除臭装置排气筒增高至15m，恶臭经生物除臭装置处理后通过排气筒排放时NH3、H2S排放量为0.038kg/h、0.00023kg/h，H3、H2S排放浓度分别为7.6mg/m3、0.046mg/m3，则本次提标改造工程建成后贾屯污水处理厂排放废气氨、硫化氢、臭气浓度厂界排放浓度可以满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表4二级标准，生物除臭装置排气筒出口氨、硫化氢排放值可以满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表2要求。 为降低恶臭对环境的影响，评价要求建设单位搞好厂区内绿化建设，充分利用空地进行绿化，种树植草，以形成草、灌、乔结合的立体绿化体系，以降低恶臭气体的环境影响。 1.2污染物排放量核算 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》，本项目大气评价为三级评价，不需要进行进一步预测。本次评价参照二级评价对污染物排放量进行核算。 1.2.1有组织排放量核算 表29 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/ （mg/m3）; 核算排放速率/ （kg/h）; 核算年排放量/ （t/a）. 主要排放口. 1; P1; 氨; 7.6; 0.038; 0.335. 硫化氢; 0.046; 0.00023; 0.0020. 主要排放口合计; 氨; 0.335. 硫化氢; 0.0020. 有组织排放总计. 有组织排放总计; 氨; 0.335. 硫化氢; 0.0020. 1.2.3项目大气污染物年排放量核算 表30 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 氨; 0.335. 2; 硫化氢; 0.0020. 1.3大气环境防护距离：按照《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ/T2.2-2018），本项目大气平均等级为二级，根据导则要求，不需要计算大气环境防护距离。 表31 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级☑; 三级□. 评价范围; 边长=50km□; 边长5～50km□; 边长=5 km☑. 评价因子; SO2 +NOx排放量; ≥ 2000t/a□; 500 ~ 2000t/a□; ＜500 t/a☑. 评价因子; 基本污染物 ( PM10、NO2、SO2、PM2.5) 其他污染物 ( ); 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5☑. 评价标准; 评价标准; 国家标准☑; 地方标准 □; 附录D □; 其他标准 □. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区☑; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2018 ）年. 环境空气质量 现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据☑; 现状补充监测□. 现状评价; 达标区□; 不达标区☑. 污染源 调查; 调查内容; 本项目正常排放源 ☑ 本项目非正常排放源 □ 现有污染源 □; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与 评价; 预测模型; AERMOD □; ADMS □; AUSTAL2000 □; EDMS/AEDT □; CALPUFF □; 网格模型 □; 其他 □. 预测范围; 边长≥ 50km□; 边长5～50km □; 边长 = 5 km □. 预测因子; 预测因子( ); 包括二次PM2.5 □ 不包括二次PM2.5 □. 正常排放短期浓度 贡献值; 最大占标率≤100%□; 最大占标率＞100% □. 正常排放年均浓度 贡献值; 一类区; 最大占标率≤10%□; 最大标率＞10% □. 二类区; 最大占标率≤30%□; 最大标率＞30% □. 非正常排放1h浓度 贡献值; 非正常持续时长 （ ）h; 占标率≤100% □; 占标率＞100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; 达标 □; 不达标 □. 区域环境质量的整体变化情况; k ≤-20% □; k ＞-20% □. 环境监测 计划; 污染源监测; 监测因子：（臭气浓度、氨、硫化氢）; 有组织废气监测 ☑ 无组织废气监测 ☑; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：（ ）; 监测点位数（ ）; 无监测□. 评价结论; 环境影响; 可以接受 ☑ 不可以接受 □. 大气环境防护距离; 无. 污染源年排放量; SO2:（ 0 ）t/a; NOx:（ 0）t/a; 颗粒物:（0）t/a; VOCs:（0）t/a. 注：“□” 为勾选项 ，填“√” ；“（ ）” 为内容填写项. 1.4卫生防护距离：贾屯污水处理厂原环评报告书设置污水厂卫生防护距离为500m，根据现场勘查，该项目卫生防护距离内无村庄、学校、医院等敏感点。本次提标改造工程新增的构筑物较少，基本不会新增臭气排放量。 本次工程完成后，贾屯污水处理厂卫生防护距离不变。 因此项目产生的各项废气均能做到达标排放，各项废气污染防治措施可行，项目废气排放对区域环境空气影响较小。 2、水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》中表1水污染影响型评价等级判定表注9依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。本次提标改造工程属于贾屯污水厂的提标改造工程，不扩大污水处理规模，仅改造生化处理设施、增加深度处理设施，提高污水厂出水水质，污水厂排水依托现有排放口，因此本次提标改造工程地表水评价等级定为三级B，本次地表水评价只做简要分析。 本次提标改造工程营运期无生产废水，营运期产生的废水主要为新增职工的生活污水。 项目劳动定员5人，年工作365天，项目用水量为0.5m3/d，生活污水产生量按80%计，则生活污水产生量为0.4m3/d（146m3/a）。根据工程分析，项目职工生活污水产生量为0.4m3/d（146m3/a）。废水排放浓度及排放量分别为COD：350mg/L、0.031t/a，SS：250mg/L、0.022t/a，NH3-N：30mg/L、0.0026t/a。项目职工生活污水产生量较小，水质简单，不含有毒有害物质，生活污水直接通过管道进入污水厂现有的污水处理设施内，生活污水经污水处理厂处理达标后排放。 贾屯污水处理厂提标改造完成后采用“ 预缺氧AAO 池+ 深度处理组合（高密度沉淀池+反硝化滤池+ V型滤池）”工艺，出水水质中CODCr、NH3-N、TP满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准限值的要求（总氮指标除外），其它因子达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准的要求。 项目新增职工产生的生活污水直接通过现有的污水管网进入污水处理设施进行处理。项目新增职工生活污水量为0.4m3/d，远小于贾屯污水处理厂运行规模15万m3/d，新增生活污水进入污水处理厂污水处理设施不会造成任何冲击影响。项目生活污水排放对地表水体影响较小。 为确保贾屯污水处理厂提标改造工程完成后出水可以稳定达标，贾屯污水处理厂应做好污水处理设施及提标改造工程的调试和运维，确保进管水质必须达到进管标准，高浓度有机废水和有害有毒物浓度应按进管标准严格控制；对进水水量、水质进行在线监测监控并与监督管理部门联网；加强对污水达标接管的监控管理；及时了解污水处理设施的运转情况，保障正常运行；对进水和出水水质要定期监测，根据不同的水量和水质及时调整处理单元的运转状况，以保证最佳的处理效率。 （2）地下水环境影响分析 项目属Ⅲ类建设项目，周围不敏感，本项目地下水评价等级为三级评价。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目地下水环境影响预测范围为项目厂址周围及东孟姜女河沿岸。因为本项目为污水处理厂提标改造工程，为减污工程。评价采用定性分析项目实施对地下水环境的影响情况。 一般来说，污水处理工程对地下水造成影响的途径主要有两个：①污水输送管线及工程各类构筑物的污水渗漏；②排水通过河道侧渗、两岸土地农灌回渗，进而对地下水造成影响。 ①正常情况下地下水影响分析 本项目污水处理厂的提标改造工程，为环保工程。在正常工况下，项目实施后起到改善地下水环境的作用。项目各构筑物在采取防渗措施情况下，废水渗漏对地下水负面影响较小。根据地下参考地下水导则相关要求，正常工况情景不再分析项目对地下水的影响分析。 ②非正常工况下（事故情况下）地下水影响分析 本项目废正常工况主要考虑污水处理单元和排水管道的渗漏问题。在运行过程中如果出现跑、冒、滴、漏现象，大气降水会使污染物随水通过非饱水带，周期性地深入含水层，主要污染对象为潜水。此时废水中COD浓度能在瞬间达到最大值，但是通过表土层以及包气带土层的降解作用，到达地下水埋深时其浓度很小，对地下水影响不大。考虑到渗漏时间较长，包气带土层中污染物含量处于饱和状态，无法再降解，此时污染物就会出现下渗，可能会对地下水产生一定的污染。 针对本次工程，非正常工况主要为污水处理效率下降、发生停电、设备检修等。本次工程为贾屯污水厂一工程的提标改造工程，进水为现有工程的二沉池出水，水质较清洁（一级A标准）。即使发生上述工况条件下，也不会加重对地下水环境的影响。而且本项目各项构筑物均采取了可靠的防渗措施（水泥硬化、构筑物采取钢筋混泥土、地基采用粘土夯实等），输送、排放管道具有很好的封闭性，可有效防止废水下渗。另外，通过土壤的阻隔、吸附作用后，项目排水不会对地下水环境产生较大影响。采取上述措施后，项目废水发生渗漏事故的概率较小。 综上所述，本次工程为现有工程的提标改造工程，正常工况下排水对地表水和地下水环境有改善作用；且项目各单元均设置防渗措施，发生泄漏不会对下水造成较大影响。因此，评价认为东孟姜女河沿岸浅层地下水受本项目影响较小。 3、声环境影响分析 本项目设计上选用性能良好、运转平稳、质量可靠低噪声设备，所有设备均布置在车间内，并对设备采取隔声、减振等措施。项目设计采用钢结构车间，并安装双层隔声门窗以保证隔声效果，在设备基础上还要加橡胶减振垫等，保证各种机加工设备处于正常工况，杜绝因设备不正常运行而产生高噪声现象。要求建设单位采取这些措施后，使设备的噪声降低20dB（A）以上。根据项目车间内噪声设备的分布，将车间内设备作为点声源计算对外界影响。 本评价选用点源衰减模式和噪声叠加模式进行预测，具体预测模式如下： 点源衰减模式： 式中：LP（r）——距声源距离为r处的等效A声级值，dB(A)； Lp（r0）——距声源距离为r0处的等效A声级值，dB(A)； r ——关心点距离噪声源距离，m； r0 ——声级为L0点距声源距离，r0=1m。 各预测点声压级按下列公式进行叠加： （1） 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leq g）计算公式： Leq g = 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T——预测计算的时间段，s； ti——i声源在T时段内的运行时间，s。 （2） 预测点的预测等效声级（Leq）计算公式： 式中：Leq g—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leq b—预测点的背景值，dB(A)； 厂界噪声预测结果，见下表： 表32 本项目厂界噪声影响预测结果 站位; 设备; 治理后源强dB(A); 与噪声源距离（m）; 设备贡献值dB(A); 厂区贡献值dB(A); 厂界现状值dB(A); 预测值dB(A); 标准值dB(A). 昼; 夜; 昼; 夜. 东厂界; 空压机; 65; 65; 31.0; 31.29; 54; 44; 54.03; 44.29; 昼间60 夜间50. 泵类; 60; 160; 15.9. 搅拌机; 60; 142; 16.9. 西厂界; 空压机; 65; 85; 26.4; 30.72; 52; 43; 52.04; 43.33. 泵类; 60; 51; 25.8. 搅拌机; 60; 52; 25.6. 南厂界; 空压机; 65; 73; 27.7; 29.42; 53; 43; 53.03; 43.26. 泵类; 60; 82; 21.7. 搅拌机; 60; 85; 21.4. 北厂界; 空压机; 65; 66; 28.6; 31.64; 53; 41; 53.04; 41.59. 泵类; 60; 53; 25.5. 搅拌机; 60; 51; 25.8. 由上表的计算结果可知，本次提标改造完成后项目噪声设备对厂界的贡献值叠加贾屯污水处理厂厂界现状值后项目四周厂界噪声预测值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中2类标准中的要求。项目营运期可实现噪声达标排放。 （3）噪声防治措施 为进一步减轻本项目营运期中对周围声环境的影响，根据不同设备的噪声特性，项目通过合理布局，采取不同的防治措施，从源头、传播途径和厂区管理等方面着手降低噪声对环境的影响。 ①从声源上降噪 根据本项目噪声源特征，建议在设计和设备采购阶段，在满足工艺设计的前提下，优先选用低噪声、低振动型号的设备，如低噪的设备、各种风机等，从而从声源上降低设备本身的噪声。为防止振动产生的噪声污染，本项目各类固定设备均设置单独基础，并加设减振垫，以防治振动产生噪音。 ②从传播途径上降噪 综合降噪措施：除选择低噪设备外，在安装上注意到设备、风机本身应带减振底座，安装位置具有减振台基础，主排风管在风气出口要配置消声器，排风管道进出口加柔性软接头。 车间隔声：本项目使用封闭的厂房，所有产噪设备均在车间内，因此噪声源均封闭在室内，可以隔声降噪。用多孔材料贴敷在墙壁和屋顶表面，并制成吸声尖劈、吸声板装设在墙壁或悬挂于屋顶，以吸收辐射或反射出的声能，达到降低噪声的目的，常用的吸声材料有玻璃棉、矿渣棉、泡沫塑料、毛毡、棉絮等。按照国家环保局发布的《隔声窗》(HJ/T17-1996)标准，车间隔声窗的隔声量大于25dB（A）。 ③加强管理 平时加强对各噪声设备的保养、检修与润滑，保证设备良好运转，减轻运行噪声强度，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。原料及产品构件装卸运输时应规范操作，轻拿缓放，杜绝抛扔野蛮作业，产生突发性高噪声。加强维修，降低不必要的或松动的附件撞击的噪声，用弹性材料代替钢件等。建设建设单位在厂区空闲地带，特别是临近居民侧的绿化带多种些高大的树木，不仅可以美化环境，也可起到隔声降噪的效果。 经预测可知，项目在采取相应降噪措施后，厂界噪声可以达标排放，项目所采取的噪声污染防治措施是可行的。在建设单位做好噪声防治措施后，本项目运营期各边界环境噪声值可符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 4、固体废物 营运期，本项目产生的一般固废主要有：生活垃圾、污泥。 本次提标改造工程新增职工生活垃圾产生量为1.825t/a。污水厂采用垃圾箱收集后由环卫部门统一处置，不会对周围环境产生影响。 本次提标改造工程主要为污水厂出水水质提标改造，不扩大污水处理规模。提标改造完成后污泥产生量为234.9t/d。污泥处理沿用现状污水处理厂污泥处理工艺即离心脱水工艺。污泥脱水至80%后至新乡市中汇污泥处理资源利用有限公司作最终处置。 新乡市中汇污泥处理资源利用有限公司位于卫辉市唐庄镇大谷驼村，目前日处理污泥300吨/天（80%含水率），远期规模600吨/天（80%含水率），采用槽式翻抛机+好氧负压曝气生物发酵技术，得到含水率 40%以下营养土做为园林绿化、矿山修复、土壤改良等。 贾屯污水处理厂污泥交由新乡市中汇污泥处理资源利用有限公司是可行的。 5、土壤环境影响分析 5.1土壤评价等级 本项目为《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录 A 中“电力热力燃气及水生产和供应业中生活污水处理”，属于Ⅲ类项目，本次提标改造工程占地范围3350m2<5hm2，占地为新乡市卫滨区平原镇贾屯村贾屯污水处理厂院内的公共设施用地。 建设项目周边200m存在耕地，建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度为敏感。 依据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本次土壤环境影响评价等级为三级。 本项目土壤环境影响主要通过垂直入渗途径，依据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）根据影响途径设置评价范围，参照大气环境污染源估算模型计算结果表，确定本次土壤环境影响评价范围为以本次提标改造工程厂界向外200m范围。 本项目排放的废气污染物主要是氨、硫化氢和臭氧，基本不会产生大气沉降，不会对土壤环境造成影响；项目废水正常情况下均在各污水处理构筑物内，不会对土壤环境造成影响，事故情况下污水泄露可能通过垂直入渗影响土壤环境。 5.2土壤环境影响： 本项目废水输送管道发生破损、污水处理设施发生泄漏等事故状态下，未经处理的废水通过重力下渗到土壤层，使局部土壤层内有机物含量短时间内升高，影响土壤的通透性，破坏原有的土壤水、气和固三相结构，进而影响周边土壤中微生物的生长，影响土壤中植物根系的呼吸及水分养料的吸收，甚至使周边植物根系腐烂而死，严重危害植物的生长；污水下渗可能使土壤的物理、化学性能发生变化，使土壤环境恶化。 5.3土壤环境保护措施： 1）源头控制措施 ①开工前严格审核设计施工图纸，按照设计要求进行排水管道、排水构筑物建设，确保质量符合标准要求； ②施工过程中，聘请第三方施工监理进行旁站，并对施工质量进行记录； ③施工结束后，按照施工设计要求和质量要求进行验收，确保设施正常运行，防止和降低跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低。 2）过程防治措施 ①建议采用防渗混凝土进行防渗处理，结构厚度不应小于250mm，混凝土的抗渗等级不应低于P8； ②水处理设施的内表面应涂刷水泥基渗透结晶型或喷涂聚脲等防水涂料，水泥基渗透结晶型防水涂料厚度不应小于1.0mm，喷涂聚脲防水涂料厚度不应小于1.5mm，进一步防止水平方面渗漏； ③若采用其它防渗方案应满足重点污染区防渗标准：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s； ④厂区内无裸露空地，闲置裸露空地进行绿化或硬化； ⑤加强构筑物和管道管控，建立定期巡查制度并设置专人进行巡查，以便及时发现突发环境事故，减少因管理疏忽造成的环境污染。 5.4土壤评价结论 根据现状监测可知，项目厂区范围内土壤环境可满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018），通过采取上述措施后，本项目对周边土壤环境的影响在可控范围内。 6、选址可行性分析 本项目位于新乡市卫滨区平原镇贾屯村贾屯污水处理厂院内，贾屯污水厂厂区总占地面积152.38亩，本次提标改造全部位于厂区围墙范围内。 根据现新乡市城乡规划局出具的建设项目选址意见书可知，项目污水厂选址符合城乡规划要求；根据新乡市国土资源局出具的土地证可知，项目污水厂用地属于公共设施用地，项目属于污水厂提标改造过程，位于污水厂院内，该项目符合用地要求。对照新乡市十三五建设规划图可知，项目属于规划的公共设施用地，属于污水厂建设规则位置。 本项目营运过程产生的废水、废气、噪声经采取相应措施后均能达标排放，固废均能得到合理的处理和处置。项目对环境影响较小。 因此，项目建设符合用地规划和城乡规划要求，项目对环境有明显改善作用，本项目选址可行。 7、风险评价 表33 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 新乡市贾屯污水处理厂提标改造工程项目. 建设地点; （河南）省; （新乡）市; （卫滨区）; （贾屯村）. 地理坐标; 经度; 113.885479; 纬度; 35.233948. 主要危险物质及分布; 7.1.1风险调查 本项目是污水处理厂提标改造工程，通过对本次提标改造工程涉及各项物料进行分析、对比，项目涉及的物质主要有醋酸钠、PAC和污水。项目涉及的物质与《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169－2018）附录B进行对比，醋酸钠、PAC均不在附录B中，根据附录B.2其他危险物质的临界量计算方法，需要查看醋酸钠、PAC的MSDS数据。醋酸钠的MSDS数据：急性毒性：LD50:3530mg/kg（大鼠、吞食）（无水物质），生态毒性：鱼类LC50:1000mg/L/48h。PAC的MSDS数据：急性毒性LD50:3730mg/kg（大鼠经口），生态毒性：无资料。查看GB30000.18和GB30000.28，确认醋酸钠、PAC不属于健康危险急性毒性物质（类别1、类别2、类别3）和危害水环境物质（急性毒性类别1），不属于其他危险物质。项目涉及的污水COD＜1000mg/L，不属于危险物质。 因此本次提标改造工程不涉及突发环境风险物质。 7.1.2风险潜势初判 本次提标改造工程厂区危险物质数量为0，则Q=0＜1，因此项目风险潜势为Ⅰ。 7.1.3评价工作等级 根据项目危险物质数量与临界量的比值Q和工艺危险性M，对比《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169－2018）表1，可知项目环境风险评价工作等级为简单分析。 表Ⅲ 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 7.2环境敏感目标概况 项目周围的环境敏感目标如下表所示: 表Ⅳ 项目周围的环境敏感目标 序号; 类别; 敏感目标名称; 方位，距离; 人口数（人）. 1; 大气环境、 地下水; 贾屯村; W; 634m; 1702人. 尚城华府; SE; 841m; 1830人. 融通香槟小镇; SE; 1190m; 4250人. 2; 地表水环境; 东孟姜女河; E; 5m; /. 卫河; N; 10km; /.. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 7.3环境风险识别 对项目风险物质进行分析，项目环境风险识别情况见下表。 表Ⅴ 项目环境风险识别情况表 序号; 危险单元; 风险源; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标. 1; 高密度沉淀池; PAC储罐; PAC; 对人体有害、污染地下水、地表水; 泄露; 污水厂职工. 2; 污水处理设施; 药剂罐; 醋酸钠; 对人体有害、污染地表水、地下水; 泄露; 污水厂职工. 3; 污水处理设施; 污水处理设施; 污水; 影响地表水环境、土壤环境; 下渗、泄露; 厂区土壤和区域地表水体. 7.4环境风险分析 污水厂运行过程中员工操作不当或设备故障可能造成醋酸钠和PAC泄漏，可能对地下水造成污染，对职工造成健康风险；污水处理设施破损或设备故障可能导致污水泄露，对厂区土壤环境和周围地表水体造成污染，同时产生恶臭对环境空气造成污染。. 风险防范措施要求; 7.5环境防范措施及应急要求 7.5.1环境防范措施 根据环境风险分析，对项目要求做好以下环境防范措施： （1）对物料完善贮存设施，加强对物料储存、使用的安全管理和检查，避免物料出现泄漏。 （2）落实安全检查制度，定期检查，排除火灾隐患；加强厂区消防检查和管理，在厂区按照消防要求设置灭火器材。 （3）要加强对各岗位员工进行风险意识、风险知识、安全技能、规章制度、应变能力等素质等各方面的培训和教育。作好操作人员的技术培训和风险教育，提高操作人员的技术素质、风险意识和应变能力。要对设备操作人员进行法制和纪律教育，做到严格执行各项规章制度，不能违章作业、冒险蛮干。要用法律、法规、纪律约束、统一生产行为，从而控制由于人的异常行为导致风险事故发生。 （4）加强污水处理设施及设备的巡检，避免因部分机械或局部环节故障而造成整个处理系统的失效，造成环境风险。 （5）在事故发生时，应根据事故处理应急计划，及时通知环保、水利、市政等有关行政部门，通过暂停污染源向城镇污水干管排放废水，减少事故废水排放量，减轻其对东孟姜女河的污染。 （6）建立可靠的运行监控系统，包括计量、采样、监测、报警等设施，发现异常情况，及时调整运行参数，以控制和避免事故的发生。 （7）加强设施的维护和管理，提高设备的完好率，关键设备要配备足够的备件，一旦事故发生能够及时处理。 （8）建立完善的档案管理制度和日常监管制度，记录进厂水质水量变化及污水处理设施的处理效果和尾水水质变化状况，尤其要记录事故时的工况，以便总结经验，杜绝事故的再次发生。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; 7.6环境风险评价结论 项目在完善物料贮存设施和管理，加强环保检查，加强职工安全教育和培训之后，在做好各项风险防范措施、根据应急预案做好各项应急处置措施的情况下，项目环境风险事故对周围环境的影响在可接受范围内。项目环境风险属可接受水平。. 8、环境监测计划 （1）环境监测的目的 环境监测是企业搞好环境管理，促进污染治理设施正常运行的主要保障。通过定期的环境监测，了解区域的环境质量状况，可以及时发现问题、解决问题，从而有利于监督各项环保措施的落实，并根据监测结果适时调整环境保护计划。 （2）环境监测机构 根据项目污染因素特点，结合建设单位实际情况，本次评价建议废气、噪声委托当地环境检测机构进行监测。 （3）环境监测计划 公司正常运营过程中，应对公司“三废”治理设施运转情况进行定期监测，监测内容包括：工艺粉尘的达标排放情况；厂界噪声的达标情况。根据本项目的具体情况，提出如下监测计划见下表： 表34 营运期环境监测内容及监测频率 项目; 监测位置; 监测项目; 监测频率; 控制指标. 废气; 厂界; 无组织：臭气浓度、氨、硫化氢; 每季度1次; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4二级标准. 除臭设施排气筒; 氨、硫化氢; 每季度1次; 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表2标准. 噪声; 四周厂界外1m; 昼间、夜间Leq（A）; 半年1次，昼夜各1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准. 废水; 污水处理设施进口、出口; 流量、COD、NH3-N、BOD5、SS、TP、TN 等; 每季度1次; 《地表水环境质量标准》GB3838-2002 类Ⅳ类水质标准. 在监测单位出具环境监测报告之后，企业应当将监测数据归类、归档，妥善保存。对于监测结果所反映的环保问题应及时采取措施，及时纠正，确保污染物排放达标。 9、总量申请 本项目属于贾屯污水处理厂提标改造工程，贾屯污水厂原环评已申请总量控制指标为COD：2737.5t/a、NH3-N：273.75t/a。 本次提标改造工程完成后在污水厂出水CODCr、NH3-N、TP满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002 ）Ⅴ类标准限值的要求（总氮指标除外）时，本次工程完成后全厂削减污染负荷：COD 547.5吨/年、氨氮164.25吨/年、TP5.48吨/年、TN0吨/年。评价建议本项目不设总量控制指标。 10、项目改扩建后排放三本账 本次提标改造完成后废水、废气、固废污染物排放三本账见下表。 表35 项目实施前后污染物排放量三本账 项目; 污染物; 现有工程排放量t/a; 技改工程排放量t/a; 以新带老削减量t/a; 技改后全厂排放量t/a; 技改后增减量t/a. 废水; 水量; 15万m3/d; 15万m3/d; 0; 15万m3/d; 0. COD; 2737.5; 0; 547.5; 2190; -547.5. BOD5; 547.5; 0; 0; 547.5; 0. SS; 547.5; 0; 0; 547.5; 0. NH3-N; 273.75; 0; 164.25; 109.5; -164.25. TN; 821.25; 0; 0; 821.25; 0. TP; 27.38; 0; 5.48; 21.9; -5.48. 废气; NH3; 0.371t/a; 0.004; 0; 0.375; +0.004. H2S; 0.0019t/a; 0.0001; 0; 0.002; +0.0001. 固废; 污泥; 232.4; 234.9; 0; 0; +2.5. 备注：现有排放量以原环评计。. 11、环保治理措施及环保投资 本项目总投资11310万元，环保投资共计约68万元，占总投资比例0.60%，具体环保投资估算见表36。 表36 项目工程环保投资估算一览表 项目; 污染源; 采取的治理措施; 数量; 投资. 施工期; 施工期废气、废水、噪声、固废; 围挡、运输车辆加盖帆布、专门料库、定期洒水降尘、选用低噪声设备、及时生态恢复等; /; 22. 营运期; 废气; 污水处理设施; 集气系统+生物除臭装置; 1套; 利用现有. 整改排气筒，将排气筒高度增至15m; 1. 废水; 生活污水; 污水管道; /; 利用现有. 噪声; 车间; 基础减振、消声、车间隔声; /; 12. 固废; 日常生活; 设置垃圾箱，分类收集; 若干; 利用现有. 绿化; /; 本次工程涉及的厂区绿化; /; 31. 合计; 68. 12、环保验收一览表 表37 本项目“三同时”验收一览表 类别; 名称; 措施; 验收指标. 施工期; 扬尘、噪声、建筑垃圾、生活垃圾; 围挡、运输车辆加盖帆布、专门料库、定期洒水降尘、选用低噪声设备、及时生态恢复等; /. 废气; 污水处理设施; 集气系统+生物除臭设施+排气筒（排气筒高度为15m）; 达标排放; 厂界符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4二级标准. 排气筒出口符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表2标准. 废水; 生活污水; 通过污水管道进入污水处理设施，经污水处理设施处理达标后排放; 合理处置; 满足《地表水环境质量标准》GB3838-2002 类Ⅳ类水质标准：COD≤30mg/L、NH3 -N≤1.5mg/L、TN≤10mg/L、TP≤0.3mg/L. 噪声; 设备噪声; 隔声、消声、减振; 厂界达标排放; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准限值. 固废; 一般固废; 依托现有污泥处理设施; 合理处置; /. 生活垃圾; 垃圾箱集中收集，交由环卫部门清理; 合理处置; /.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 污水处理设施 | 恶臭 | 集气系统收集后进入生物除臭设施处理后15m排气筒排放 | 厂界符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4二级标准 |
|  |  |  |  | 排气筒出口符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表2标准 |
| 水污 染物 | 职工生活 | 生活污水 | 利用现有污水管道进入厂区现有污水处理设施 | 满足《地表水环境质量标准》GB3838-2002Ⅴ类水质标准（总氮除外） |
| 固 体 废 物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 垃圾箱收集后，由当地环卫部门统一集中处置 | 合理处置 |
|  | 污水处理构筑物 | 污泥 | 利用现有污泥处理设施处理 | 合理处置 |
| 噪声 | 营运期噪声来源于空压机、搅拌器、泵等设备，在采取隔声、减振以及距离衰减等措施，确保厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准规定限值。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 本项目周围生态环境类型为人工生态系统。评价认为项目营运期不会对生态造成的不利影响。 |  |  |  |  |

结论与建议

1、项目概况 新乡市排水工程有限公司投资11310万元在新乡市卫滨区平原镇贾屯村贾屯污水处理厂院内建设新乡市贾屯污水处理厂提标改造工程项目。本次提标改造工程主要实施改造工程（AAO生化池改造、二沉池集配水井及污泥泵房改造、二沉池改造）及新建工程（反硝化滤池、二次提升泵房及反洗水池、高密度沉淀池、反洗风机房及碳源投加设备间、废水池、除磷药剂投加设备间）两部分，项目改造完成后污水处理规模不变，采用强化脱氮除磷AAO池+深度处理（反硝化滤池+高密度沉淀池+V型滤池）工艺，将出水标准由一级A提标至地表V类水排放标准（总氮指标除外）。 2、项目可行性分析结论 （1）选址符合性分析 本项目位于新乡市卫滨区平原镇贾屯村贾屯污水处理厂院内，贾屯污水厂厂区总占地面积152.38亩，本次提标改造全部位于厂区围墙范围内。 根据现新乡市城乡规划局出具的建设项目选址意见书可知，项目污水厂选址符合城乡规划要求；根据新乡市国土资源局出具的土地证可知，项目污水厂用地属于公共设施用地，项目属于污水厂提标改造过程，位于污水厂院内，该项目符合用地要求。对照新乡市十三五建设规划图可知，项目属于规划的公共设施用地，属于污水厂建设规则位置。 本项目营运过程产生的废水、废气、噪声经采取相应措施后均能达标排放，固废均能得到合理的处理和处置。项目对环境影响较小。 因此，项目建设符合用地规划和城乡规划要求，项目对环境有明显改善作用，本项目选址可行。 （2）产业政策符合性分析 本项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）鼓励类中的“环境保护与资源节约综合利用”行业中的“‘三废’综合利用及治理工程”，属于鼓励类项目，符合国家产业政策。 3、环境质量现状 新乡市2018年环境质量年报中PM10、PM2.5和NO2不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，其他因子可以满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 2019年4月份卫河皇甫断面水质COD、TP、氨氮均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准的要求。 本项目周边未发现重点保护的野生动植物、风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标。区域植表型主要为农作物、人工植物、村落绿化以及道路行道绿化植物等。区域生态环境良好。 项目厂区三个检测点各土壤检测因子均小于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）GB36600-2018》表1二类用地筛选值标准。项目厂区土壤质量良好。 4、营运期对环境的影响与防治措施 （1）废气 项目营运期恶臭利用厂区现有的恶臭处理设施，即采用集气系统收集后通过生物除臭装置处理后15m排气筒排放，除臭设施排气筒出口污染物满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表2标准要求，项目厂界污染物可以满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4二级标准。 （2）废水 项目职工生活污水产生量较小，水质简单，不含有毒有害物质，经现有污水管道排入厂区现有污水处理设施进行处理达标后排放。 本次提标改造后全厂污水处理规模保持不变，出水标准准由《城镇污水处理厂污染物排放标准》（ GB18918-2002 ）中的一级A标准提高到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的V类水质标准。改造后水污染物的排放总量和排放浓度均有所削减，本次工程的实施将对区域地表水体起到进一步的改善作用。 （3）噪声 项目运营期噪声主要是泵类、空压机、搅拌器机等设备运转产生的机械噪声，在采取隔声、对设备基座进行加固及安装基础减振、消声等措施治理后，项目各厂界噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，对周围声环境影响较小。项目运行对周围声环境影响较小。 （4）固废污染物 项目营运期产生的固体废物主要为污泥和职工生活垃圾。污泥利用现有污泥处理设施进行处理；职工生活垃圾采用垃圾箱收集后交由环卫部门统一处理。因此，项目运行产生的各项固废均可得到妥善处理处置，不会对周围环境造成二次污染。 5、环保投资 该项目环保投资估算约68万元，占总投资的0.60%。 6、总量控制 本次提标改造工程完成后在污水厂出水CODCr、NH3-N、TP满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002 ）Ⅴ类标准限值的要求（总氮指标除外）时，本次工程完成后全厂削减污染负荷：COD 547.5吨/年、氨氮164.25吨/年、TP5.48吨/年、TN0吨/年。评价建议本项目不设总量控制指标。 7、环评建议 （1）该项目在建设过程中，必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定，执行建设项目须配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。各类污染物的排放应执行本次环评规定的标准。 （2）建设单位必须加强废气、固废、噪声等污染的治理，应定期维护各项环保措施，确保各污染物的达标排放。 （3）对于该项目的高噪声设备，应在设备选型时注意选用低噪声设备，应采取消声、减震、隔音等措施，同时注意合理安排工作时间及优化车间内高噪声设备的布设，以减少噪声对周围环境的影响。 （4）建议有关部门加强对纳管废水的监督和管理，对于接管废水应严格执行接管标准，避免对工程造成不利影响。 8、环评总结论 综上所述，项目符合当前国家产业政策，选址符合利用要求和规划要求，项目营运期废水、废气、噪声、固废采取的污染治理措施经济技术有效可行，产生的废气、废水、噪声能够达标排放，固废和危废得到合理处置。项目实施后能够削减污染物排放负荷，降低对地表水的影响，进一步促进地表水体质量的改善。因此评价认为，只要建设单位在运行过程中充分落实本环评提出的各项污染防治措施，严格执行国家各项法律法规，认真做好“三同时”及日常环保管理工作，从环保角度出发，本项目建设可行。 河南朗天环保科技有限公司 # 2019年8月21日

注 释 本报告表应附以下附件、附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目平面布置图 附图3 项目周围环境现状图 附图4 项目现状照片 附图5 项目在新乡市十三五建设规划中位置示意图 附图6 项目现场照片 附件1 项目委托书 附件2 项目备案确认书 附件3 选址意见书 附件4 土地证 附件5 原环评批复及验收批复 附件6 检测报告